# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Курс лекций

дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла Б.1

# «Микропроцессорные системы ч.2»

(7 семестр)

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Профили: Автоматизированные системы обработки информации и управления,

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

# Авторский коллектив:

Доцент кафедры ВМСС, к.т.н.		С.Н. Михалин

«01» сентября 2017 г.

# МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ

Микроконтроллер (МК) можно определить как самостоятельную микропроцессорную систему (МПС), которая содержит ядро, вспомогательные схемы и устройства ввода-вывода, размещенные в одном корпусе и предназначенная для управления различными электронными устройствами. Как следует из определения, основным назначением микроконтроллеров является программное управление объектами и связь с внешними устройствами (это преобразование интерфейса, функции обработки аналоговых сигналов, мониторинг показателей и т.п.). На рис.1 представлена обобщенная структура МК. Можно видеть, что МК содержат те же узлы, что и микропроцессорные системы.

Источник питания

Сигнал сброса в начальное состояние

Тактовые сигналы

Входные и выходные выводы

ы ввода-вы

| Блок | Память |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | вода |
| управления | программ |  |
| питанием и |  |  |
| сбросом |  |  |
|  | Ядро |  |
| Блок |  |  |
|  |  | Порт |
| синхронизации и таймеры | Память данных |  |

Рис. 1 – Общая структура микроконтроллера

«Ядро» – базовое устройство внутренней вычислительной системы. Ядро определяет систему команд, шинный интерфейс, архитектуру памяти, т.е. главные отличия вычислительных систем друг от друга. Ядро МК может быть одинаковым, а изготовители – разными.

«Семейство» – группа микросхем, имеющих одно ядро, у которых примерно одинаковый набор программных и периферийных функций.

«Серия» или «линейка» – это фирменный бренд (реклама), например, серия «Classic», серия «tinyAVR», линейка «MegaPIC». Встречаются и обобщенные названия по типу «линейка 16-битных МК общего назначения».

«Модель» – несколько микросхем одного семейства, различающиеся между собой второстепенными цифрами (буквами) в названии (обычно располагаются в его окончании), что определяет разный температурный диапазон, тактовую частоту, вариант корпуса, диапазон питающего напряжения и т.п.

Как и микропроцессоры (МП) развитие архитектуры и изменение состава периферии различных МК происходит быстро. Например, только одна компания Microchip за 1997 год выпустила свыше 40 видов МК, а клонов распространенного Intel 8051 на сегодняшний день существует более 200 модификаций, выпускаемых двумя десятками компаний. Практическая потребность в МК (множество задач, решаемых с помощью МК) побуждает многих производителей выпускать целые серии различных МК. Среди таких компаний можно назвать Atmel, Dallas Semiconductor, Intel, Analog Devices, Infineon Technologies, Hitachi Semiconductor, Microchip Technology Inc., Mitsubishi Electronics, National Semiconductor, Philips Semiconductors, STMicroelectronics, Texas Instruments, Toshiba, Zilog и др. Отметим, что и в СССР в 1979 году была разработана однокристальная 16-разрядная ЭВМ К1801ВЕ1, микроархитектура которой называлась «Электроника НЦ». В связи с этими обстоятельствами нерационально изучать конкретный вид МК, но имеет смысл в первую очередь проанализировать общие подходы к их построению и применению, а затем рассмотреть наиболее популярные и перспективные серии.

Все МК можно разделить по назначению на три большие во многом пересекающиеся группы:

- встраиваемые 8-разрядные МК (embedded) – дешевые, простые в применении, содержащие минимальное количество компонентов для реализации самых простых задач (требующих малого потребления, невысокой производительности и небольших объемов памяти);

- 16- и 32-разрядные МК – устройства, на кристалле которых интегрированы специфические блоки: такие как монитор отладки, аналоговый ввод-вывод, развитая система прерываний, наличие внешней полноценной шины для подключения внешней памяти, процессорных устройств и т.п. (для управления несколькими устройствами, простейшей обработки НЧ сигналов);

- цифровые процессоры DSP – 32-х разрядные и более МК с высокой производительностью и специализацией системы команд под стандартные процессы обработки данных (фильтрация, БПФ, сверточное кодирование, преобразование кодов и т.п.), могут содержать несколько вычислительных модулей и средства поддержки вычислений с плавающей точкой.

В свою очередь МК каждой этой группы можно разделить по принципу построения:

- МК с Гарвардской архитектурой (разделены память программ и данных);

- МК с Принстонской (Фон Неймана) архитектурой (память программ и данных едина);

- МК с RISC ядром (сокращенная система команд);

- МК с CISC ядром (полная система команд).

Разные архитектуры каждого МК, построенные с тем или иным ядром, обладают как преимуществами, так и недостатками. Однако есть МК, в которых разработчики сделали попытку соединить достоинства разных архитектур. Поэтому решение одной и той же задачи, реализуемой на разных МК, должно быть оптимизировано под конкретную архитектуру и систему команд конкретного МК.

С учетом сказанного рассмотрим обобщенные структурные схемы основных узлов применяемых в МК (таймеры, подсистемы прерываний, параллельный и последовательный интерфейсы, организация памяти, принципы построения МК и т.п.). Затем рассмотрим конкретные реализации этих идей в семействах МК Intel 8051 (как классический CISC МК с гарвардской архитектурой), Motorola 68HC05xx (CISC МК с принстонской архитектурой), Atmel AVR AT90Sxxxx (как классический и простейший RISC МК с гарвардской архитектурой).

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Запуск (сброс в начальное состояние) МК осуществляется подачей питания или активным уровнем сигнала на входе Reset. После включения питания МК должен начать работу после окончания переходных процессов, связанных с установлением нормального уровня питающего напряжения и нормальной частоты и формы тактирующих импульсов. Для обеспечения задержки между появлением питания и началом работы применяют RC-цепочку, включенную к входу Reset. Часто подобная схема задержки уже встроена в МК.

Тактирование системы осуществляется от внешнего или встроенного генератора – рис.2. Для работы последнего обычно требуется включение внешнего элемента – кварцевого резонатора (Q1). Однако если при работе МК не требуется измерений или отсчета интервалов точного времени, то вместо кварца допускается включение RC-цепи.

С1

С2

Q1

XTAL1

Vcc

R

С

XTAL1

Сигнал от генератора

XTAL1

XTAL2

XTAL2

не подкл.	TAL2

Рис. 2 – Схемы тактирования МК

Командный цикл МК состоит из нескольких тактов синхронизации, которые необходимы для выполнения команд. Некоторые команды могут требовать нескольких командных циклов, что свойственно CISC архитектурам.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) представляет собой аппаратный блок, реализующий операции сложения, вычитания (умножения, деления), логических операций (and, or, xor, not) и сдвигов влево и вправо. АЛУ не используется при чтении или записи данных или команд, оно служит только для обработки данных. АЛУ обрабатывает два операнда и сохраняет результат в третьем. Но физическая реализация (источники и приемник данных) зависит от конкретной модели МК.

Сторожевой таймер – это аппаратная схема, позволяющая исключать из работы МК или процессора ситуации его зависания, блокировки и т.п. Устройство вызывает сброс системы, если через фиксированный момент времени (обычно от нескольких десятков миллисекунд до нескольких секунд) содержимое определенного регистра не будет обновлено. Проще говоря, запускается аппаратный таймер, считающий к нулю, происходит проверка управляющего слова и, если записи в управляющее слово за время счета таймера не произошло, то генерируется сигнал сброса МК, иначе счетчик таймера перезагружается и начинает счет сначала.

Прерывание – это аппаратная реализация отклика синхронной системы на асинхронное событие. Любой МК, получив запрос на прерывание, может реагировать на него одним из трех способов:

а) игнорировать запрос (маскирование прерывания) и при необходимости реализацией поллинга выполнение прерывания позже – например, после завершения текущей задачи;

б) быстро среагировать на запрос, сообщив внешнему устройству (которое выставило прерывание), что МК занят и процедура обработки поступившего прерывания будет выполнена позже – например, после завершения текущей передачи данных;

в) быстро среагировать и обслужить запрос полностью, а затем вернуться к прерванной задаче.

Обработчик прерываний обычно выполняет следующую последовательность действий: сохранение контекста регистров, посылка управляющей комбинации подсистеме прерываний и внешнему устройству, обработка данных, восстановление контекста регистров, возврат к прерванной программе. В МК передача управления обработчику и возврат управления прерванной программе реализуются аппаратно, но в любом случае для этих целей применяется стек, глубина которого ограничивает количество вложенных прерываний.

Таймеры – аппаратный счетчик со схемой предварительного деления частоты, с регистрами управления, статуса, начальной загрузки и защелки (позволяющей читать значение счетчика «на лету»), а также со схемами коммутации входного и выходного сигналов. Обычно один МК содержит несколько таймеров (необязательно одинаковых). На рис.3 представлена обобщенная схема таймера.

Тактовый сигнал

Внешний сигнал

Выбор тактового сигнала

Prescaler

(делитель)

Выбор

Сигналы управления работой и начального запуска

Регистр -

защелка

Счетчик

Текущее значение счетчика

коэффициента деления	Выходные сигналы

Рис. 3 – Обобщенная структурная схема таймера

Часто в МК таймеры используются для вывода сигналов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ или Pulse Width Modulated). Для реализации режима ШИМ к структуре рис.3 необходимо добавить два регистра и два компаратора – рис.4.

A

B

A

B

A≥B

A≥B

Регистр периода сигнала в тактах

Регистр длительности импульса в тактах

Значения счетчика

Выход ШИМ сигнала	К входу сброса счетчика

Рис. 4 – Дополнение структурной схемы таймера

к ШД

Разрешение ввода данных

RD

Внешний вывод

Адрес

Управление выводом

D	Q

Триггер управления

WR

Триггер данных

Q

D

Дешифратор адреса

Параллельный ввод-вывод данных является основным интерфейсом МК – порт. Во многих МК для сокращения внешних выводов микросхемы порты ввода/вывода сочетаются с другими функциями, а выбор назначения такого контакта осуществляется программным способом. Типовая схема организации линии (одного бита) порта приведена на рис.5.

Рис. 5 – Типовая схема линии порта ввода-вывода

Последовательный ввод-вывод – наиболее распространенный вид связи для реализации обмена между несколькими МК или между МК и различными устройствами. Существует множество протоколов передачи данных последовательным кодом, которые имеют различное назначение (обмен с другими контроллерами, управление чем-либо, обмен с датчиками): Microwire, SPI, CAN, I2C и т.п.

Асинхронный обмен SCI (Serial Communication Interface) предполагает пакетную передачу данных, т.е. аналогичен интерфейсу RS-232 (COM порт x86). Часто для увеличения помехоустойчивости передачи применяют кодирование как сообщения сигнала так и логических уровней (например: лог. 1 это перепад с высокого напряжения на низкое, а ноль – наоборот или логические уровни кодируются серией перепадов). Примеры: локальная вычислительная сеть – манчестерский код, USB – дифференциальная передача с кодированием лог. «0» как перепад напряжения и самосинхронизацией.

Синхронный обмен предполагает непрерывную передачу данных, характерную потоковому или конвейерному методу обработки данных.

В частности, для подключения Flash-памяти, АЦП, ЦАП частот применяют: SPI, а для обмена между несколькими МК, различными датчиками, устройствами исполнения: I2C и CAN.

Краткие сведения о SPI и Microwire

Последовательный периферийный интерфейс SPI (Serial Peripheral Interface) обеспечивает высокоскоростной синхронный дуплексный обмен данными между МК и периферийными устройствами или между несколькими МК (по дальности: в рамках платы, блока и т.п.). В общем случае, один из многих МК или устройств должен быть ведущим (Master), остальные – ведомыми (Slave). Для обеспечения обмена данными между устройствами используются четыре линии: SCK (Serial clock), MOSI (Master Output data, Slave Input), MISO (Master Input data, Slave Output), SS (Slave Select). Сигнал SS используется ведущим для выбора одного из ведомых устройств (при обмене типа "точка-многоточка"). Тактовые сигналы по линии SCK всегда генерирует ведущий МК. Данные от ведущего передаются по линии MOSI, прием данных осуществляется по линии MISO. Если ведомым устройством является МК, то его вывод, соответствующий линии SS, должен быть настроен как вход. Протокол SPI обеспечивает:

- скорость передачи достигает 3 Мбит/сек.;

- разрядность данных в пакете составляет 8 бит;

- передатчик может приостанавливать передачу данных;

- данные могут передаваться блоками (страницами), которые объединяют множество байтов.

Формат пакета SPI представляет собой байт, информативное наполнение которого определяется разработчиком системы и, например, серия байтов может включать: 8-разрядную команду, необязательный 16-разрядный адрес и 8-разрядные данные.

Тактовые сигналы представляют собой меандр. Выходные данные выдаются на линию не позже чем за 30 нс до переднего фронта тактового сигнала, а считывание происходит за 30 нс до заднего фронта. На рис.6 показана временная диаграмма обмена данными по интерфейсу SPI для случая передачи байта (восемь периодов сигнала SCK), CPOL=0 – управляющий бит определяет полярность сигналов SCK, CPHA=0 – фаза синхронизации: по переднему фронту в цикле синхронизации будет выполняться выборка данных, а по заднему фронту – установка данных, в цикле обмена SS=0.

7

6

5

4

3

2

1

0

7

6

5

4

3

2

1

0

SCK MOSI

MISO

Рис. 6 – Временная диаграмма обмена данными по интерфейсу SPI

На рис.7 представлены схемы соединения устройств (slave) с МК (master) по шине SPI

(вариант кольцевого соединения поддерживается не всеми устройствами).

SCLK MOSI

SPI	MISO

master SS1 SS2 SS3

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	3

SS

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	2

SS

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	1

SS

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	3

SS

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	2

SS

SCLK	SPI

MOSI	slave

MISO	1

SS

SCLK

SPI	MOSI

master	MISO

SS

Рис.7 – Схемы соединения по шине SPI. Слева – радиальная; справа – кольцевая.

Протокол Microwire является клоном SPI, в котором более строго оговариваются правила "общения" устройств, однако он почти не отличается от SPI, обеспечивая передачу данных со скоростью до 1 Мбит/сек. Структура пакета состоит из 8-разрядной команды, необязательного 16-разрядного адреса и 16-разрядных данных. Передаваемые данные должны выдаваться на линию за 100 нс до поступления переднего фронта тактового сигнала. Чтение данных должно происходить за 100 нс до заднего фронта тактового сигнала.

Основными недостатками интерфейсов типа SPI является:

- нет подтверждения приема данных со стороны ведомого устройства;

- нет определенного стандартом механизма обнаружения ошибок;

- ведомое устройство не может управлять потоком данных.

Краткие сведения о I2C

Шина I2C (Inter-Integrated Circuit) была разработана компанией Philips в конце 70-х и позволяет разделять ресурсы между несколькими устройствами (до 112 шт., 16 адресов зарезервированы). Это двунаправленная (полудуплексная) синхронная шина с последовательной передачей данных (стандартизована в 1992 г.).

Шина содержит две сигнальные линии: SCL-синхросигналы (serial clock) и SDA-данные (serial data), выполненные по схеме с открытым коллектором. Поэтому обе линии подтягивают к высокому уровню (через внешние резисторы к цепи питания) и такое состоянии линий является пассивным (idle состояние). Обмен информацией осуществляется байтами. Каждый байт передается в течение 9 тактов – периодов сигнала синхронизации на линии SCL.

Чтобы инициировать передачу данных ведущее устройство устанавливает низкий уровень сначала на линии данных SDA, а затем на линии SCL (стартовое состояние – рис. 8). В процессе пересылки данных такое состояние шины является нерабочим, т.к. прием данных осуществляется при высоком уровне синхроимпульсов на линии SCL. Данные передаются синхронно начиная со старшего бита. После передачи данных ведущее устройство перестает управлять линией SDA ("плавающее состояние"), ожидая подтверждения приема данных от ведомого устройства (рис.8). Таким подтверждением (ACK) является установка низкого уровня на линии SDA. Затем пересылается следующий байт или шина переводится в пассивное состояние (как показано на рис.8). Высокий уровень на линии SDA в девятом периоде свидетельствует о возникшей ошибке в приемнике (отсутствие подтверждения: NAK). Следует отметить, что передатчиком может быть как ведущее, так и ведомое устройства и, следовательно, получатель информации всегда должен формировать подтверждение ACK.

ACK

7

6

5

4

3

2

1

0

старт

master ожидает ACK от ведомого

стоп

SDA

SCL

Рис. 8 – Временная диаграмма байтового обмена по шине I2С

Максимальная скорость обмена по этому протоколу составляет 400 Кбит/сек (стандартно – до 100 Кбит/сек) при длине линии связи до 2 м (суммарная емкость не более 400 пФ), существуют «модификации» увеличивающие скорость передачи до 3.4 Мбит/сек.

Пакет состоит из адреса приемника (7 бит – 128 устройств), бита R/W указывающего направление передачи данных, бита подтверждения, собственно передаваемых или принимаемых данных (байт) и еще одного бита подтверждения. На рис. 9 показан цикл обмена.

Рис. 9 – Временная диаграмма цикла обмена на шине I2С

Все устройства шины делятся на два типа: ведущее (Master) и ведомое (Slave). Тактовый сигнал SCL генерирует только ведущее устройство. Оно может самостоятельно выходить на шину и обращаться по адресу к любому ведомому устройству. При обнаружении собственного адреса ведомые устройства выполняют предписываемую операцию. Возможен режим работы шины с несколькими ведущими устройствами. На рис. 10 представлена схема соединения по шине I2C, резисторы R подтягивают потенциалы линий к напряжению питания.

R

Устройство n

Устройство 2

Устройство 1

……	Vcc

SDA SCL

Gnd

R

Рис. 10 – Схема соединения по шине I2C

Краткие сведения о CAN

Последовательный интерфейс CAN (Controller Area Network) был разработан компанией Bosch в 1980-х для связи компьютерных систем (главным образом в автомобилестроении) и удовлетворяет следующим требованиям:

- полудуплексный обмен до 1 Мбит/сек (на расстоянии до 30-40 м);

- нечувствительность к электромагнитным помехам;

- простота применения и небольшое количество разъемных контактов.

Физически протокол CAN основан на драйверах RS-485, обеспечивающих дифференциальную передачу сигнала, и реализуется с использованием операции «монтажное И» – рис.11.

Рис. 11 – Структурная схема CAN трансивера

Если базироваться на семиуровневой модели сети OSI, то CAN описывает передачу данных между узлами на двух нижних уровнях – физическом и канальном. Битовый поток кодируется по методу NRZ (Non Return to Zero – кодирование без возврата к нулю – простое потенциальное кодирование – рис. 12). Для повышения устойчивости синхронизации используется вставка нулевого бита в случае следования подряд пяти единиц или вставка единицы в случае следования подряд пяти нулей (этот процесс называется Bit Stuffing).

Рис. 12 – Пример NRZ кодирования Кадр (фрейм) протокола включает (рис. 13):

- старт-бит (SOF - start of frame) – низкий уровень сигнала;

- идентификатор (11 бит - версия A или 29 бит - версия B);

- бит, определяющий направление передачи;

- два нулевых бита (резерв);

- длина передаваемого сообщения в байтах (4 бита);

- данные (0-8 байт);

- 15-битный CRC кода (формируется циклическим кодом и служит для обнаружения ошибок, возникающих при передаче кадра, вероятность необнаруженной ошибки: 4.7x10-11);

- один единичный бит (разделитель);

- 2-битное поле подтверждения готовности: бит подтверждения (ACK) и единичный бит;

- семь единичных бит окончания кадра (EOF - end of frame).

Отметим, что версия B, часто именуемая FullCAN, постепенно вытесняет версию A, которую называют также BasicCAN. Шина стандартизована ISO (ISO 11898) и SAE (Society of Automotive Engineers).

Между кадрами имеется промежуток IFS (Inter Frame Spacing), состоящий из не менее трех битов.

Рис. 13 – Кадр протокола CAN

Краткие сведения о 1-wire

Фирмой Dallas Semiconductor разработан последовательный асинхронный полудуплексный интерфейс, позволяющий обеспечивать низкоскоростной обмен данными по одной линии (вторая линия – общий провод). Сеть устройств, соединенных этим интерфейсом, известна под названием MicroLAN. К однопроводной шине могут быть подключены несколько устройств, но только одно из них является ведущим, а все остальные ведомыми. Допускается питание устройств по линии данных.

Все устройства шины самотактируемые, т.е. логика работы основана на измерении и формировании относительных временных интервалов (импульсов различной длительности). Выходной каскад ведущего строится на схеме с открытым стоком. Синхронизация обмена на шине происходит по падающему фронту (переключение с высокого на низкий уровень напряжения), поскольку в схемах с открытым стоком именно падающий фронт менее зависит от емкости нагрузки.

Активная часть временного интервала шины составляет 60 мкс. Для надежности приема данных, чтение осуществляется примерно в середине интервала (фактически выборка может осуществляться спустя 15-60 мкс после синхронизирующего фронта). После окончания активной части временного интервала требуется освобождение линии не менее чем на 1 мкс (в линии должен быть установлен высокий уровень). Логические уровни передаваемых данных кодируются разной длительностью импульса низкого уровня в линии – рис. 14:

- логическая "1" – длительность импульса <15 мкс;

- логический "0" – длительность импульса ≥60 мкс и <120 мкс.

<15 мкс

≥1 мкс

≥60 мкс

≥1 мкс

60≤t<120 мкс	<120 мкс

Рис. 14 – Состояние линии при передаче логической "1" слева и "0" справа

Цикл обмена данными на шине начинается с формирования ведущим устройством состояния сброса. Оно заключается в передаче сигнала низкого уровня длительностью 480 мкс (8 активных периодов шины) и ожидания подтверждения от ведомого устройства в течение еще

480 мкс – рис.15 (пунктирной линией обозначен уровень напряжения, обеспечиваемый подтягивающим резистором). В ответ на импульс сброса каждое устройство, подключенное к линии, производит сброс своих внутренних цепей и через 15-60 мкс (после перевода ведомым линии в высокое состояние) выдает низкий уровень сигнала подтверждения в течение 60-240 мкс. Обнаружив этот импульс, ведущий узел передает адрес нужного ему устройства. Все устройства в 1-wire сети обладают идентификатором (адресом), который записан в ПЗУ микросхемы MicroLAN (это уникальный ее номер, производитель гарантирует невозможность

выпуска двух микросхем с одним номером). Все устройства, адрес которых не совпал с переданным, логически отключаются от шины до следующего импульса сброса. Выбранному устройству передается код операции обмена данными, который определяет направление передачи. По окончании операции ведущий узел генерирует новый импульс сброса и начинается новый цикл обмена.

Ведущий передает импульс сброса

≥480 мкс

Ведущий в режиме приема, ≥480 мкс

15-60 мкс

Ведомый передает импульс присутствия

60-240 мкс

Рис. 15 – Инициализация на шине 1-wire

Передача данных в ведомое устройство начинается с установки ведущим устройством на линии низкого уровня длительностью не менее 15 мкс, затем устанавливается уровень передаваемого бита.

Приём данных из ведомого устройства также начинается с установки ведущим устройством в течение 15 мкс на линии низкого уровня, а затем ведущее устройство устанавливает на линии высокий уровень и не более чем через 15 мкс ведомое устройство должно выдать уровень нуля или единицы.

- Общие сведения о МК Intel 8051

В 1980 году Intel выпустила МК 8051. Исторически это не первый МК компании, однако, как считается, "удачный набор" периферийных устройств, возможность выбора внешней или внутренней программной памяти и приемлемая цена обеспечили (в свое время) этому МК успех. С точки зрения технологии 8051 являлся для своего времени сложным изделием – кристалл содержит 128 тыс. транзисторов, что в 4 раза превышало количество транзисторов в 16-разрядном МП i8086. На сегодняшний день существует более 10 различных версий классического МК 8051 (87С51 – «7» означает наличие EPROM), которые совместимы между собой, но отличаются в основном внутренней архитектурой, позволяющей увеличить производительность.

Основными производителями клонов этого семейства МК являются: Atmel, Philips, Siemens, Dallas, AMD, Winbond и другие. В СССР производство его аналогов осуществлялось в Киеве, Воронеже, Минске и Новосибирске (1816ВЕ31/51, 1830ВЕ31/51, 1834ВЕ31, 1850ВЕ31).

МК 8051 имеет гарвардскую архитектуру с возможностью обращения к внешней памяти.

На рис.1.1 представлена упрощенная структура МК, в его состав входят:

- внутренний генератор тактовой частоты G;

- арифметико-логическое устройство ALU;

- внутренняя память программ ROM;

- внутренняя память данных RAM;

- четыре восьмиразрядных порта ввода/вывода P0 – P3;

- интерфейсные устройства IU (реализуют специальные функции).

Память программ

Программный счетчик

Непосредственный операнд

MUX

Шина данных

Дешифратор команд

Память данных (регистры)

Регистр PSW

Регистр Acc SP/DPTR

Порты ввода- вывода

ALU	Шина

адреса

Генератор

Рис. 1.1 – Упрощенная структурная схема МК 8051

Основные характеристики CISC МК 8051:

- восьмиразрядное ядро, оптимизированное для реализации функций управления;

- адресное пространство памяти программ – 64 Кбайт;

- адресное пространство памяти данных – 64 Кбайт;

- внутренняя память программ – 4 Кбайт;

- внутренняя память данных – 128 байт;

- дополнительные возможности по выполнению булевых операций (побитовые операции);

- 32 двунаправленные и индивидуально адресуемые линии ввода-вывода (4 порта);

- два 16-разрядных многофункциональных таймера/счетчика;

- полнодуплексный асинхронный приемопередатчик;

- векторная система прерываний с двумя уровнями приоритета.

Особенностью семейства этих МК является организация памяти – рис.1.2 (в адресном пространстве 080h-0FFh показаны только основные специальные функции).

Рис. 1.2 – Карта внутренней памяти МК 8051 (256 первых байт)

Для доступа к первым 256 байтам применяется прямая адресация при этом ячейки памяти можно интерпретировать как отдельные регистры. Для доступа к памяти за пределами

256 байт необходимо применять косвенную адресацию: посредством регистра DPTR (DPH+DPL). При этом служебные регистры с адресами 080h-0FFh не могут адресоваться с помощью косвенной адресации. Эти адреса занимают регистры устройств (таймеры, UART, АЦП и т.п.), которые называются регистрами специальных функций (SFR). При этом для регистров, адреса которых кратны восьми, возможен побитный доступ (это порты, аккумуляторы, регистры управления).

Регистры-аккумуляторы Aсс (он же - А) и B используются для хранения промежуточных результатов арифметических операций. Регистр B используется при умножении и делении.

Указатель стека SP может адресовать только 256 байт памяти. После включения МК содержимое SP равно 07h. При этом загрузка в стек (push) производит инкремент регистра SP, тогда как в большинстве других МК указатель стека при этом декрементируется.

Регистр DPTR разрядностью 16 бит состоит из двух 8-разрядных регистров DPH и DPL и может адресовать до 64 Кбайт памяти при косвенной (индексной) адресации.

Слово состояния программы PSW содержит флаги результата арифметических операций, флаги управления ходом вычислительного процесса. На рис.1.3 представлен формат регистра состояния и приведено назначение его битов (обратите внимание – нет флага нуля).

CY – флаг переноса, устанавливается когда возникает перенос в старший разряд или заем из него;

AC – флаг полупереноса, устанавливается когда при сложении или вычитании результат операции над младшим полубайтом (тетрадой) влияет на результат операции над старшим полубайтом;

RS1, RS0 – биты, выбирающие текущий 8-байтовый банк регистров (внутри банка регистрам присвоены имена: R0-R7), используемых для реализации однобайтных команд, которые содержат меньше байтов и выполняются быстрее (при включении МК или сбросе – устанавливается активным 0-й банк);

OV – флаг арифметического переполнения;

P – флаг четности, устанавливается если результат содержит четное количество единиц;

F0, F1 – резерв.

Рис. 1.3 – Состав регистра состояния (PSW) и назначение его битов

Двунаправленный порт Р0 может служить для передачи информации по шине данных, связывающей МК с внешней памятью или другими устройствами МПС. Через этот же порт передаётся младший байт 16-разрядного адреса (при работе с внешней памятью). Разделение данных от адреса производится с помощью сигнала ALE. Старший байт адреса выводится через двунаправленный порт Р2.

Двунаправленный порт Р1 применяется как обычный порт ввода-вывода данных (в более поздних модификациях также может быть многофункциональным).

Двунаправленный порт Р3 многофункциональный. Его линии используются для ввода- вывода следующих управляющих сигналов:

- бит 0 - последовательный ввод UART (приёмник RxD);

- бит 1 - последовательный вывод UART (передатчик TxD);

- бит 2 - вход внешнего прерывания от источника 0 (INT0);

- бит 3 - вход внешнего прерывания от источника 1 (INT1);

- бит 4 - вход таймера/счётчика0 (T0);

- бит 5 - вход таймера/счётчика1 (T1);

- бит 6 - сигнал записи данных WR во внешнюю память данных;

- бит 7 - сигнал чтения данных RD из внешней памяти данных.

  - ВИДЫ АДРЕСАЦИИ

Непосредственная адресация не требует обращения к регистрам или памяти данных, т.к. операнд содержится непосредственно в команде (т.е. поступает из памяти программ):

add A,#77; добавить к аккумулятору число (константу) 77.

Адресация к регистровым банкам обеспечивает доступ к одному из 8 байтов, размещенных в текущем банке. Регистры банка называются R0-R7 (рис.1.2), выбор банка осуществляется битами RS слова состояния PSW (рис.1.3).

Прямая адресация отличается от регистровой тем, что можно адресовать 256 ячеек. При этом на ячейки памяти с адресами 080h-0FFh отображаются регистры МК (регистры Special Function Register). Например: команда mov A,88h загружает в аккумулятор содержимое регистра управления таймером (TCON), а не содержимое ячейки памяти с таким адресом.

Косвенно-регистровая адресация осуществляется с помощью регистров R0 или R1 текущего банка, т.е. значение одного из этих регистров интерпретируется как 8-разрядный адрес для обращения к первым 256 ячейкам памяти. При этом такая адресация не позволяет обращаться к регистрам по адресам 080h-0FFh (соответствующее адресное пространство заполнено ячейками ОЗУ) – говорят: нет отображения регистров. Пример: orl A,@R0 – логическое сложение аккумулятора с байтом по адресу, расположенному в регистре R0 (т.е. если R0=88h, то обращение будет к ячейке ОЗУ, а не к регистру TCON как при прямой адресации).

Косвенно-регистровая адресация со смещением образуется при помощи 16- разрядного индексного регистра DPTR. Этот вид адресации удобен для доступа к структурированным переменным образующих массив (отображения регистров нет):

mov A,@(DPTR+const).

Для доступа к таблицам (константам) хранящимся в памяти программ можно использовать команды: movс A,@A+DPTR или movc A,@A+PC, которые загружают в аккумулятор значение из ячейки с адресом образуемым содержимым аккумулятора и регистра DPTR или PC соответственно. Последняя адресует в памяти программ байт, расположенный со смещением относительно адреса текущей команды. Значение смещения содержится в аккумуляторе и вычисляется заранее.

Концептуально, компания Intel реализовала три способа адресации, которые позволяют учесть приоритет доступа к определенным массивам данных. В небольшой программе все переменные можно разделить на две группы: те к которым обращение происходит часто и остальные. Поэтому для часто требуемых данных были определены однобайтные команды. Это группа команд работающих в пределах текущего банка регистров (банк это 8 байт). Имеются также двух байтовые команды, обеспечивающие доступ к памяти за пределами текущего банка, но в пределах 256 байт. И существуют трех байтовые команды (всего их 17), обеспечивающие доступ к памяти за пределами 256 байт.

Большинство команд (64 из 111) выполняются за 12 тактов (1 цикл), 45 команд – за 24

такта (2 цикла) и 2 команды – за 48 тактов (4 цикла).

Поэтому при написании программ есть возможность оптимизировать размещение переменных, уменьшая при этом время выполнения программы.

  - ПРЕРЫВАНИЯ

Организация прерываний у этого МК достаточно специфична. Рассмотрим карту памяти программ – рис.1.4.

8-байтовое окно для обработчика прерывания 2

8-байтовое окно для обработчика прерывания 1

8-байтовое окно для обработчика прерывания 0

Вектор сброса

Адрес

0013h

000Bh

0003h

0000h

Рис. 1.4 – Карта нижней области памяти программ

По адресу 0 расположен адрес точки программы, с которого процессор начинает выполнение команд при поступлении сигнала сброса или при переполнении сторожевого таймера. При поступлении прерывания с номером 0 ядро МК передает управление на ячейку с адресом 0003h, а при поступлении прерывания 1 – на ячейку с адресом 000Bh и т.д. Таким образом, в МК 8051 обработчик  может  размещаться  непосредственно  в

«таблице прерываний». Конечно восемь байт это немного, но достаточно, например, для размещения команды передачи управления, либо вызова функции или сброса прерывания, инкрементирования метки реального времени и т.п.

Следует отметить, что при поступлении прерывания МК не сохраняет в стеке регистр флагов. Это связано с тем, что регистр флагов не содержит флага нуля, а код обработчика из арифметических операций обычно содержит только команды инкремента/декремента или установки/сброса битов, которые не влияют на флаги.

В МК могут быть обработаны сигналы от пяти источников прерываний (первые 43 байта памяти программы заняты под «таблицу векторов прерываний»):

- два по переполнению встроенных таймеров/счетчиков;

- два от внешних источников прерывания;

- один от последовательного порта (UART).

Прерывания от каждого из указанных источников могут быть независимо друг от друга разрешены или запрещены (замаскированы), причем каждому источнику может быть присвоен приоритет (высокий или низкий). Источник с более высоким приоритетом может прервать программу обслуживания прерывания источника с более низким приоритетом.

Управление системой прерывания обеспечивается с помощью регистров IE (адрес 0А8h) и IP (адрес 0В8h), которые доступны программно. Назначение бит регистров приведены в нижеследующей таблице.

EX0, EX1 – биты разрешения (маски) внешних прерываний INT0 и INT1; ET0, ET1 – биты разрешения (маски) прерываний от таймеров;

ES – бит разрешения (маски) UART (маскируемый сигнал является дизъюнкцией сигналов прерывания от приемника и передатчика);

EA – бит разрешения (маски) всех прерываний независимо от битов 0-4 (=0 – запрет);

PS, PT1, PT0, PX1, PX0 – биты управления приоритетами соответствующих прерываний (0 –

низкий; 1 – высокий приоритеты).

Обработка прерываний от внешних источников осуществляется при поступлении сигналов на входы INT0 и INT1 (порта Р3), причем формирование флага прерывания IE1 (IE0) в регистре TCON (088h) производится либо по уровню внешнего сигнала, либо по спадающему фронту внешнего сигнала. Соответствующий выбор осуществляется с помощью разрядов IT1 (IT0) регистра TCON (1 – обеспечивается прерывание по срезу сигнала, иначе – по низкому уровню сигнала). Сброс этих флагов выполняется аппаратно только в том случае, если

прерывание вызвано срезом внешнего сигнала. При потенциальном способе фиксации сигнала прерывания сброс флагов должна осуществлять процедура обслуживания прерывания, воздействуя на источник прерывания с целью снятия им запроса. Разрешение обработки прерывания от внешних источников осуществляется установкой в единицу разрядов EX1 (EX0) регистра IE. Если прерывания разрешены, то обеспечивается переход к программе обслуживания прерывания, адрес которой определяется в соответствии с жестко зафиксированными векторами прерываний – рис.1.5.

Обработка прерываний по переполнению таймера/счетчика производится в том случае, когда разряды TF1 (TF0) регистра TCON (088h) установлены в единицу и прерывания разрешены (разряды ET1 (ET0) регистра IE установлены в единицу). Значения разрядов TF1 (TF0) автоматически сбрасываются в ноль при входе в подпрограмму обслуживания прерывания.

Формирование флагов RI и TI осуществляется по готовности приемника или передатчика последовательного порта (UART). Разрешение прерывания от этого источника обеспечивается установкой в единицу разряда ES регистра IE. Сброс флага осуществляется программно.

Внешнее IRQ INT0

TCON.IT0

1

0

1

IE.IE0 TCON.IE0

IE.EA

&

Порядок опроса при равенстве приоритетов

IRQ INT0

Адрес вектора

0003h

Переполнение счетчика таймера 0

IE.ET0 TCON.TF0

&

- IRQ

таймера 0

000Bh

Внешнее IRQ INT1

TCON.IT1

1

0

1

IE.IE1 TCON.IE1

&

- IRQ INT1

0013h

Переполнение счетчика таймера 1

IE.ET1 TCON.TF1

&

- IRQ

таймера 1

001Bh

От приемника	 и передатчика UART

SCON.RI SCON.TI

IE.ES

1

&

- IRQ UART

0023h

IE (0A8h) – регистр разрешения прерываний;

TCON (088h) – регистр управления таймерами.

Рис. 1.5 – Схема формирования запросов прерываний в МК 8051

Механизм приоритетов прерываний предназначен для выбора одного из источников прерываний при одновременном приходе нескольких запросов, а также для решения вопроса о прерывании текущей программы обслуживания прерывания вновь поступившем запросом. Все источники прерываний проверяются на наличие запроса во время фазы S5P2 каждого машинного цикла (рис.1.6, кроме команды RETI и команд обращение к регистрам IE, IP). В течение следующего машинного цикла анализируются биты регистра приоритетов IP и выполняется внутренний выбор (поллинг) более приоритетного запроса.

C1	C2	C3	C4	C5

Δ

S5P2	S6

Поллинг запросов

Команда LCALL

Процедура обработки

Рис. 1.6 – Циклы вызова процедуры обслуживания прерывания (наиболее быстрый вариант, когда C1 является последним машинным циклом команды)

Обработка запроса прерывания начинается после выполнения текущей команды прерываемой программы до конца и сохранения содержимого счетчика команд (адреса возврата) в стеке. Это происходит посредством аппаратно генерируемой команды LCALL. В результате в счетчик команд загружается адрес соответствующего обработчика прерываний (рис.1.5). Поскольку восьми байт выделенных под обработчик прерывания обычно мало, то в ячейке памяти по этому адресу размещают команду безусловного перехода к начальному адресу фактической подпрограммы обслуживания прерывания. Такая подпрограмма должна обеспечить сохранность используемых ею регистров и слова состояния (обычно они сохраняются в стеке). При переходе на подпрограмму обработки прерывания автоматически (независимо от регистра IE) запрещаются все прерывания с низким (бит регистра IP которых сброшен) и равным уровнем приоритета. Таким образом, прерывания с низким приоритетом могут прерываться запросами с высоким уровнем (бит регистра IP которых установлен), но обработка высокоприоритетного прерывания не может быть прервана. В конце обработчика прерывания обязательно должна быть записана команда возврата из подпрограммы RETI, которая загружает из стека в счетчик команд адрес возврата и разблокирует прерывания.

Минимальное время, необходимое на переход к обработчику прерывания, составляет 38 тактов. Максимальное время, необходимое на переход к обработчику прерывания для случая завершения текущей команды умножения или деления, составляет 86 тактов.

  - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД

Схемотехническая организация портов 8051 различна. На рис.1.7 показана обобщенная схема вывода параллельного порта 8051. Видно, например, что чтение данных возможно только при записи в этот порт логической единицы. Такая схема не позволяет получить значительных выходных токов, что часто усложняет проектирование устройств на основе этого МК.

Vcc

Сигнал записи

Сигнал чтения

Q

Т

D

C

Шина данных МК

pin

Рис. 1.7 – Обобщенная схема вывода параллельного порта

Помимо основной функции порта (прием/передача данных в параллельном коде) схемотехника портов всех МК (в т.ч. и 8051) предусматривает реализацию специальных функций (входы/выходы таймеров, компараторов, АЦП, ЦАП и служебных сигналов). Таким образом, физическая линия микросхемы (pin) разделяется во времени (одновременно используется) несколькими функциональными узлами МК.

Каждый из четырех портов МК 8051 содержит защелку – D-триггер, выходной драйвер (представляющий собой последовательное соединение транзисторов, управляемых парафазным сигналом) и входную цепь (типа повторитель с тремя состояниями). По сигналу сброса во все защелки портов записываются единицы – режим ввода данных. Каждая линия любого порта может быть индивидуально настроена как вход или выход. Если к МК подключена внешняя память, то порты P0 и P2 не могут использоваться, т.к. реализуют функцию мультиплексированной шины адреса/данных.

Выходные драйверы (каскады) портов P1-P3 выполнены на полевых транзисторах с внутренней нагрузкой, а драйвер порта P0 – на транзисторах с открытым стоком.

На рис.1.8 представлена схема порта P0.

Чтение защелки

Адрес/ данные

Управление

Vcc

Линия внутр. шины данных

Запись в защелку

&

Т

D

C

бит порта	1

k-й вывод порта (pin)

Чтение вывода

Рис. 1.8 – Схема вывода параллельного порта P0

Высокий уровень сигнала "управление" позволяет перевести линии порта в режим, когда к МК подключена внешняя память, при этом сигнал "адрес/данные" выполняет роль линии мультиплексированной шины адреса/данных (младшие восемь бит). При низком уровне сигнала "управление" схема работает в режиме порта (k-й бит регистра), при этом транзистор верхнего

плеча драйвера закрыт и получается схема открытого стока (при использовании могут

понадобиться внешние подтягивающие резисторы). Для чтения вывода порта необходимо в защелку записать "1", это закроет транзистор нижнего плеча драйвера и обеспечит третье состояния вывода (состояние высокого импеданса).

На рис.1.9 представлена схема порта P2, которая отличается от схемы порта P0 (рис.1.8) наличием встроенного подтягивающего резистора R, поэтому этот порт не может обеспечить состояние высокого импеданса. Высокий уровень сигнала "управление" позволяет перевести линии порта в режим, когда к МК подключена внешняя память, при этом сигнал "адрес/данные" выполняет роль линии мультиплексированной шины адреса/данных (старшие восемь бит). При низком уровне сигнала "управление" схема работает в режиме порта (k-й бит регистра). Для чтения вывода порта необходимо в защелку записать "1", это закроет транзистор нижнего плеча драйвера и обеспечит возможность прохождения сигнала с вывода (pin) к внутренней шине МК с подтягиванием к уровню напряжения питания.

Адрес/

Чтение защелки

данные

Управление

Vcc

Линия внутр. шины данных

Запись в защелку

&

Т

D

C

бит порта	1

R

k-й вывод порта (pin)

Чтение вывода

Рис. 1.9 – Схема вывода параллельного порта P2

На рис.1.10 представлена схема порта P1. Для чтения вывода порта необходимо в защелку записать "1", это закроет транзистор нижнего плеча драйвера и обеспечит возможность прохождения сигнала с вывода (pin) к внутренней шине МК с подтягиванием к уровню напряжения питания.

Чтение защелки

Vcc

Линия внутр. шины данных

Запись в защелку

бит порта

Т

D

C

R

k-й вывод порта (pin)

Чтение вывода

Рис. 1.10 – Схема вывода параллельного порта P1

На рис.1.11 представлена схема порта P3. Каждая линия порта реализует специальную функцию (альтернативное назначение). Для включения альтернативной функции линии порта необходимо записать в защелку "1", а для его чтения еще необходимо, чтобы сигнал "альтернативный сигнал выхода" был высокого уровня.

Чтение защелки

Альтернативный сигнал выхода

Vcc

Линия внутр. шины данных

Запись в защелку

бит порта

Т

D

C

R

&	k-й вывод

порта (pin)

Чтение вывода	Альтернативный сигнал входа

Рис. 1.11 – Схема вывода параллельного порта P3

Обращение к портам происходит с помощью команд, оперирующих с байтом, отдельным битом или произвольной группой бит. При этом в одной команде порт может быть и источником и приемником данных, в этом случае устройство управления МК автоматически включает режим "чтение-модификация-запись". Этот режим предполагает чтение защелки (а не линии порта) изменение значения и запись результата обратно в защелку в цикле одной команды (отметим, что содержимое защелки и состояние внешней линии порта могут не совпадать).

  - ТАЙМЕРЫ

В базовых моделях МК 8051 имеются два программируемых 16-разрядных таймера/ счетчика. На рис.1.12 представлена упрощенная структура таймера/счетчика.

OF

THn

блок управления

OF

TLn

Шина данных

Источник синхронизации

Прерывание таймера

Рис. 1.12 – Упрощенная структура таймера МК 8051

В этой структуре TLn и THn являются 8-разрядными счетчиками-регистрами и представляют младшие и старшие разряды таймера, где n – номер таймера (0, 1 и более – для старших моделей). В качестве источника синхронизации служат синхроимпульсы МК, поступающие с prescaler (входного делителя). Кроме того, таймер может синхронизироваться от внешнего источника (входы Tn). Опрос внешнего входного сигнала Tn осуществляется в фазе S5P2 каждого машинного цикла (аналогично опросу входов внешних прерываний – рис.1.5). Инкремент счетчика происходит при фиксации изменения входного сигнала с высокого уровня на низкий (т.е. в предыдущем цикле была зафиксирована "1", а в следующем – "0"). Новое значение счетчика (инкрементированное) будет сформировано в середине цикла следующего за циклом, в котором обнаружен переход с "1" на "0" входа Tn. Так как для распознавания периода требуется два машинных цикла (12 тактов каждый), то максимальная частота переключения входного сигнала Tn ограничена величиной 1/24 от тактовой частоты генератора МК. Длительность входных сигналов Tn должна быть не меньше длительности одного цикла МК. Например, при тактовой частоте МК Fclk=12 МГц диапазон изменения интервала времени таймера составляет 1-65536 мкс, а частота переключений на входе Tn – не более 500 кГц.

Такая организация таймера позволяет реализовывать часто востребованные функции:

- реализация меток реального времени;

- измерение числа событий за определенный промежуток времени;

- измерение длительности импульса;

- измерение частоты сигнала;

- реализация (программно-аппаратная) ШИМ сигнала.

В МК 8051 существует четыре режима работы таймера:

- Режим 0 – таймер конфигурируется как 13-разрядный счетчик.

- Режим 1 – таймер конфигурируется как 16-разрядный счетчик.

- Режим 2 – применяется для задания скорости последовательного порта. Когда содержимое счетчика TLn переполняется, в него загружается содержимое счетчика THn, который работает как регистр (не изменяется в ходе счета, но доступен программно). И счет возобновляется, а сигнал переполнения используется для задания скорости обмена последовательного порта (UART).

- Режим 3 – TLn и THn работают как два независимых 8-разрядных счетчика (этот режим обеспечивается только таймером 0). Счетчик TL0 переключается внешним сигналом, а TH0 – внутренними тактовыми сигналами (реализуется тахометр).

Для управления таймерами/счетчиками в МК предусмотрены два регистра специальных функций: TMOD (089h) и TCON (088h).

Назначение бит регистра TMOD приводится в нижеследующей таблице.

Назначение бит регистра TCON приводится в нижеследующей таблице.

TRn – сигнал разрешения работы счетчика (=0 – не считает, запрещен)

TFn – флаг переполнения счетчика

TMOD.C/T

делитель на 12

Fclk

0

pin P3.Tn

1

TCON.TRn

&

TMOD.Gaten

pin P3.INTn

1

b4

ТL

C

А) 13-разрядный счетчик

b4 OF

ТL

C

Б) 16-разрядный счетчик

Сброс счетчиков

в схему прерываний

OF

ТH

C

TCON.TFn

OF

ТH

C

Рис. 1.13 – Схема таймера/счетчика в режимах 0 и 1 (варианты А и Б соответственно)

b OF

ТH

C

TMOD.C/T

8

OF

ТL

C WR

делитель на 12

Fclk

0

pin P3.Tn

TCON.TFn

1

&	в схемы

TMOD.Gaten

TCON.TRn

прерываний

1	и UART

pin P3.INTn

Рис. 1.14 – Схема таймера/счетчика в режиме 2

TCON.TR1

OF

ТH0

C

TCON.TF1

TMOD.C/T

делитель на 12

Fclk

0

pin P3.T0

1

TCON.TR0

&

TMOD.Gate0

1

в схему прерываний

TCON.TF0

OF

ТL0

C

в схему прерываний

pin P3.INT0

Рис. 1.15 – Схема таймера/счетчика 0 в режиме 3

(*) При включении у таймера/счетчика0 режима 3 таймер/счетчик1 лишается своего бита управления TCON.TR1 и флага прерывания TCON.TF1. Однако сохраняет свою работоспособность без прерываний. Поэтому в режимах 0, 1, 2 при TMOD.Gate1=0 всегда включен и при переполнении в режимах 0 и 1 обнуляется, а в режиме 2 перезагружается, не устанавливая флага прерываний TCON.TF1. Управление от входов P3.INT1, P3.T1 и применение битов управления TMOD.C/T1, TMOD.Gate1 для таймера/счетчика1 не зависят от режима таймера/счетчика0.

  - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД

Последовательный порт (универсальный приемопередатчик – UART) 8051 способен функционировать как в асинхронном режиме, так и в синхронном. При этом передача данных происходит младшими битами вперед. Упрощенная структурная схема последовательного порта представлена на рис.1.16.

Генератор синхросигналов обмена

Сдвиговый регистр передатчика

Управление сдвигом данных

Сдвиговый регистр приемника

Шина данных

Rx Tx

Прерывания: регистр передатчика пуст или регистр приемника заполнен

Регистр управления SCON

Рис. 1.16 – Структурная схема последовательного порта

Для  управления работой интерфейса в МК предусмотрен регистр SCON (098h),

назначение бит которого приводится в нижеследующей таблице.

Режим 0 (синхронный обмен). Данные посылаются и принимаются по линии Rx (полудуплексный режим), а синхросигналы выдаются по линии Tx. В этом режиме МК может быть только ведущим устройством. Передача данных инициируется записью слова в регистр данных порта и ведется по переднему фронту тактового сигнала. После приема слова может быть реализовано аппаратное прерывание. Максимальная скорость передачи бит данных определяется частотой тактирования МК деленной на 12.

Режим 1 (асинхронный обмен). Данные выдаются через линию Tx, а принимаются через

Rx (полнодуплексный режим). Пакет передачи представляет собой: старт-бит, 8 бит данных,

стоп-бит. Причем при приеме данных стоп-бит заносится в разряд RB8 регистра SCON.

Скорость работы порта задается с помощью таймера/счетчика1.

Режим 2 (асинхронный обмен). Данные выдаются через линию Tx, а принимаются через Rx (полнодуплексный режим). Пакет передачи представляет собой: старт-бит, 8 бит данных, программируемый бит, стоп-бит. При передаче и приеме программируемый бит связан с битами TB8 и RB8 регистра SCON соответственно. Его можно интерпретировать как 9-й бит данных или бит четности. Стоповый бит в отличие от режима 1 теряется. Скорость передачи в этом режиме равна либо 1/32, либо 1/64 – определяется управляющим битом SMOD регистра PCON ("0" – 1/64; "1" – 1/32).

Режим 3 – аналогичен режиму 2, но скорость определяется таймером/счетчиком1.

Во всех режимах передача данных инициируется записью байта в регистр передатчика SBUF. Это означает, что для достижения максимальной скорости обмена МК должен отслеживать момент окончания передачи байта для загрузки следующего байта. Этот момент можно контролировать с помощью прерывания.

Во всех режимах флаг прерывания передатчика SCON.TI устанавливается аппаратно в конце передачи стоп-бита.

Флаг приемника SCON.RI устанавливается аппаратно в конце приема 8-го бита данных в режиме 0 и в середине приема стоп-бита в режимах 1,2,3.

Подпрограмма обработки прерывания UART должна сбрасывать соответствующие флаги

RI и TI в регистре SCON.

В режимах (1 и 3), где источником тактирования является таймер 1, бит SMOD регистра PCON также влияет на частоту работы последовательного порта – делит частоту сигнала переполнения таймера/счетчика1 на 32 (SMOD=1) или на 64 (SMOD=0).

На рис. 1.17а-в представлены для ознакомления временные диаграмма работы узла в всех режимах.

Рис. 1.17а - Временная диаграмма работы UART в режиме 0

Рис. 1.17б - Временная диаграмма работы UART в режиме 1

Рис. 1.17в - Временная диаграмма работы UART в режимах 2 и 3

  - ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ МК

Одной из ключевых возможностей любого МК является способность снижать свое энергопотребление, отключая часть внутренних узлов и/или понижать частоту тактовых импульсов. Не исключение и МК i8051. Он предоставляет два режима пониженного энергопотребления.

- Режим холостого хода. В этом режиме блоки прерываний, таймеров и последовательного порта продолжают тактироваться, все регистры сохраняют свое значение, все линии портов ввода-вывода сохраняют свое активное состояние (удерживают логический уровень, который был на момент перехода в режим ХХ). Однако ядро отключается от тактового генератора. На выводах ALE, PSEN устанавливается высокий уровень. Режим активируется при установке бита IDL в регистре PCON. Выход из режима осуществляется по сигналу сброса или при поступлении любого сигнала прерывания. В последнем случае после выполнения процедуры обработки прерывания выполнение программы продолжается с команды, следующей за командой установившей бит PCON.IDL.

- Режим выключенного питания (Power Down Mode). В этом режиме не тактируются: ядро, таймеры, UART, система прерываний. Однако состояние внутренней памяти (в т.ч. регистры) и линий портов ввода-вывода остаются неизменными. На выводах ALE, PSEN устанавливается низкий уровень. Режим включается установкой бита PD регистра PCON. При этом напряжение питание с вывода Vcc (pin 40) можно снизить или отключить, но необходимо к выводу Reset подключить резервное питание, обеспечивающее сохранность памяти и регистров. Выход из режима осуществляется только по сигналу сброса.

(*) При одновременной установке битов IDL и PD регистра PCON последний имеет приоритет

– будет включен режим PDM.

Регистр PCON (87h) и назначение его разрядов приводится в нижеследующей таблице.

При сбросе PCON=0xxx0000. Биты 3-0 регистра поддерживаются не всеми моделями i8051.

  - СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР

На рис.1.18 представлена структурная схема сторожевого таймера МК 8051.

Делитель частоты

/16

/16

/8

/8

/8

/128

Тактовый сигнал

Сброс сторожевого таймера

Сигнал сброса сторожевого таймера

Выбор интервала времени

Управление сторожевым таймером

Рис. 1.18 – Структурная схема сторожевого таймера 8051

Управляемый программно делитель и блок выбора интервала времени позволяет запрограммировать сторожевой таймер на отсчет интервалов длительностью от 10 мс до 24 мин при тактовой частоте 12 МГц.

Для сброса сторожевого таймера, т.е. для предотвращения сброса МК необходимо выполнить следующую последовательность команд:

mov 0C7, #0AAh;	послать контрольные символы

mov 0C7, #055h

mov WDCON, #002h;	сбросить сторожевой таймер

  - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МК 8051

Классический i8051 (MCS-51) и отечественный аналог КМ1816ВЕ51 выполнены на основе n-МОП технологии и выпускались в 40-выводном корпусе – рис.1.19.

Рис. 1.19 – Цоколевка микросхемы MSC-51

Назначение выводов.

Vss - потенциал общего провода "земля"

Vcc - напряжение питания +5 В

XTAL1, XTAL2 - выводы подключения кварцевого резонатора

Reset (RST) - вход общего сброса МК (не влияет на ячейки памяти данных)

PSEN - строб внешней памяти программ, выдается только при обращении к внешнему ПЗУ

ALE - строб адреса внешней памяти

EA - отключение внутренней памяти программ, низкий уровень заставляет МК выполнять программу из внешнего ПЗУ игнорируя внутреннее

P0 - 8-разрядный порт ввода-вывода, при работе с внешними ОЗУ и ПЗУ эти линии мультиплексированы с адресом (младшие линии адреса)

P1 - 8-разрядный порт ввода-вывода, каждый разряд порта может быть независимо запрограммирован на вход или выход

P2 - 8-разрядный порт ввода-вывода, аналогичный P0, при работе с внешними ОЗУ и ПЗУ эти линии мультиплексированы с адресом (старшие линии адреса)

P3 - 8-разрядный порт ввода-вывода, мультиплексирован с узлами специальных функций

(UART, таймеры, IRQ, стробы внешней памяти).

На рис.1.20 представлена структурная схема контроллера MCS-51.

P0.0-P0.7	P2.0-P2.7

драйвер порта P0

драйвер порта P2

RAM

защелка порта P0

защелка порта P2

ROM

регистр адреса

буфер

регистр

SP

регистр Acc

регистр B

ROM

PSEN

ALE/Prog

регистр

PSW

EA 	 RST

TMP2

TMP1

инкремент PC

регистр PC

регистры

SFR

АЛУ

Блок управления

регистр DPTR

G

драйвер порта P1

защелка порта P1

защелка порта P3

драйвер порта P3

XTAL1 XTAL2

P1.0-P1.7

Рис. 1.20 – Структурная схема MSC-51

P3.0-P3.7

  - СИСТЕМА КОМАНД 8051

Система команд МК 8051 содержит 111 базовых команд, которые по функциональному признаку могут быть разделены на пять групп:

- Команды передачи данных;

- Арифметические операции;

- Логические операции;

- Операции с битами;

- Команды передачи управления.

Все команды с точки зрения кодирования представляются либо однобайтовыми, либо двухбайтовыми, либо трехбайтовыми – в соответствии с этим признаком определяют 13 типов команд – рис. 1.21, где

КОП – код операции;

#d – 8-разрядная численная константа (хранится в памяти программ); #d16 – 16-разрядная численная константа (хранится в памяти программ); ad (ad1, ad2) – 8-разрядный адрес (хранится в памяти программ);

ad16 – 16-разрядный адрес (хранится в памяти программ); bit – номер бита (хранится в памяти программ);

rel – относительное смещение (хранится в памяти программ).

| 1-й байт d7 … d0 | 2-й байт d7 … d0 | 3-й байт d7 … d0 |
| --- | --- | --- |
| КОП |  |  |

1

| КОП |  | #d |
| --- | --- | --- |
| КОП |  | ad |
| КОП |  | bit |
| КОП |  | rel |
| a10a9a8 | КОП | a7 … a0 |

2

3

4

5

6

| КОП | ad | #d |
| --- | --- | --- |
| КОП | ad | rel |
| КОП | ad1 | ad2 |
| КОП | #d | rel |
| КОП | bit | rel |
| КОП | ad16(high) | ad16(low) |
| КОП | #d16(high) | #d16(low) |

7

8

9

10

11

12

13

Рис. 1.21 – Типы команд МК 8051

Определение и ассемблерная мнемоника команд, их тип в соответствии с рис. 1.21 (Т - тип команды: от 1 до 13), число байтов в командах (Б), а также продолжительность исполнения команд в циклах (Ц) даны в нижеследующей таблице.

Примечание. Ассемблер допускает использование обобщенного имени команд JMP и CALL, которые в процессе трансляции заменяются оптимальными по формату командами перехода (AJMP, SJMP, LJMP) или вызова (ACALL, LCALL).

Команды, влияющие на флаги результата представлены в нижеследующей таблице.

- Общие сведения о МК Motorola 68HC05

Семейство МК 68HCxx имеют принстонскую архитектуру (Фон-Неймана), а ядром МК является CISC-процессор. Cуществует более 180 моделей 65HC05, специализированных для различных областей применения.

На рис.2.1 представлена упрощенная структурная схема МК.

Программный счетчик

Шина адреса и управления

АЛУ

Шина данных

Acc

Индексный регистр

CCR

Дешифратор команд и формирователь адреса

память

Рис. 2.1 – Структурная схема МК семейства 68HC05

CCR – регистр условий. На рис.2.2 представлена его структура и назначение битов.

Перен устана (заеме при сл

Маски

установка данного бита разрешает обслуживание прерываний

Перенос/заем – устанавливается при выходе результата за границы 8-разрядной сетки

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флаг | 1 | 1 | 1 | A |  | I |  | N |  | Z |  | C |  |
| ос между тетрадами – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вливается при переносе ) в (из) старшую тетраду ожении (вычитании) рование прерываний – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нуле |  |  |

вой результат – устанавливается при нулевом результате операции

Отрицательный результат – устанавливается при отрицательном результате

Рис. 2.2 – Регистр условий (CCR), состав и назначение битов

После включения питания МК прежде чем начать работу вводит задержку длительностью 4064 такта, необходимую для стабилизации работы генератора и окончания переходных процессов, вызванных включением питания. После этого, а также после снятия активного сигнала Reset процессор загружает вектор начального состояния – адрес первой выполняемой команды, расположенной в конце адресного пространства EPROM.

Большинство МК семейства 86HC05 содержит в своем составе масочное ПЗУ, в котором имеется несколько программ. Эти программы предназначены для программирования МК через последовательный или параллельный интерфейс. Активация режима программирования происходит путем подачи на входы МК определенной комбинации сигналов при включении МК.

Особенностями МК данного семейства является:

- Указатель стека в этом МК является 16-разрядным индексным регистром, значение которого всегда используется со смещением $0C0 (биты 6 и 7 всегда установлены). Начальным состоянием указателя стека является $0FF, т.е. стек при помещении в него слов растет вниз. При вызове подпрограммы содержимое программного счетчика сохраняется в стеке (первым сохраняется младший байт).

- Реализация прерываний похожа на процесс начального запуска. При поступлении запроса на прерывание при разрешенных прерываниях МК выбирает из конца EPROM адрес обработчика прерывания. При этом в стеке сохраняется контекст регистров в следующем порядке: старший байт программного счетчика, младший байт программного счетчика, индексный регистр, аккумулятор, регистр условий. Эта процедура занимает 10 машинных тактов с учетом загрузки вектора прерывания.

- Доступ к периферийным регистрам, которые занимают первые 32 байта в адресном пространстве, осуществляется непосредственно путем записи/чтения по соответствующим адресам.

- Программный код может быть загружен с помощью специальной программы хранящейся в ПЗУ в ОЗУ, упрощая тем самым процесс отладки программы.

  - СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ ДАННЫХ

МК семейства 68HCxx при хранении данных в памяти существенно отличаются от других МК, которые при сохранении 16-разрядного числа в памяти используют правило: младший байт по меньшему адресу. В МК Motorola все наоборот.

В МК 68HC05 реализуются следующие виды адресации:

- Регистровая (регистр, с которым работает команда, содержится в ее теле): INCA –

инкремент аккумулятора.

- Непосредственная (операнд содержится в команде): ADD #2 – добавить 2 к содержимому аккумулятора.

- Прямая (в команде содержится адрес операнда): LDA $37 – загрузить в аккумулятор содержимое ячейки памяти с адресом 37h (адресует память в первых 256 байтах).

- Расширенная (16-разрядный адрес ячейки памяти содержится в команде): goto $1234 –

загрузить в программный счетчик значение 1234h.

- Индексная: 8-разрядный адрес операнда находится в индексном регистре

- Индексная со смещением (8-разрядное смещение содержится в команде): адрес операнда вычисляется суммированием смещения и значением индексного регистра.

- Индексная с 16-разрядным смещением: значение индексного регистра суммируется с 16-

разрядным смещением, содержащимся в команде.

  - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД ДАННЫХ

Порты ввода-вывода этих МК мало отличаются от портов других МК. На рис.2.3 представлена структура порта ввода-вывода МК данного семейства.

Регистр направления передачи

Запись направления

Регистр данных

Запись

данных

Чтение данных

D	Q

D	Q

Рис. 2.3 – Структурная схема порта ввода-вывода семейства МК 68HC05

  - ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР

Таймеры МК этого семейства существенно отличаются от таймеров других МК. Вместо того чтобы формировать временные интервалы, заданные пользователем, таймеры 68HC05 работают непрерывно, позволяя программе следить за их состоянием. Кроме того, структура таймера изменяется в пределах семейства. Рассмотрим два таймера МК простого: 68HC05J1A и более сложного: 68HC05C8.

Таймер МК 68HC05J1A работает по внутреннему тактовому сигналу или от внешнего синхросигнала деленного на два. При переполнении таймера может быть вызвано прерывание. При работе с таймером надо учитывать особенности:

- для реализации задержки необходимо производить циклический опрос таймера;

- сигнал переполнения счетчика таймера заведен на линейку делителей;

- сигнал с последней ступени линейки делителей служит синхроимпульсами для сторожевого таймера (COP).

На рис.2.4 показана структура таймера МК 68HC05J1A.

Регистр контроля/состояния таймера

/8

/2

/2

/2

/16

8-разрядный счетчик (TCR)

OF

Шина данных

Тактовый сигнал

Рис. 2.4 – Структурная схема таймера МК 68HC05J1A

COP

Сигнал запроса прерывания

На рис.2.5 показана структура таймера МК 68HC05C8. Такая конфигурация более гибкая, но и более сложная. Здесь таймер может реагировать на различный входной сигнал (по уровням или перепадам), есть возможность аппаратного отсчета временного интервала, доступны режимы: сравнения и захвата.

Сигнал запроса прерывания

Тактовый сигнал

/4

Схема формирования запроса на прерывание

OF

16-разрядный таймер

16-разрядный регистр сравнения

16-разрядный компаратор

Схема контроля состояния выходного сигнала

16-разрядный регистр-фиксатор

Схема контроля состояния входного сигнала

Шина данных

Рис. 2.5 – Структура таймера МК 68HC05C8

Шина данных

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВВОД-ВЫВОД

Как и в других МК последовательный порт этого семейства МК может работать в синхронном и асинхронном режимах.

Последовательный порт асинхронного приемопередатчика является полным дуплексным портом. Этот режим (SCI) обеспечивает обмен данными в формате RS-232. На рис.2.6 представлены структурные схемы передатчика, приемника и генератора синхросигналов модуля SCI в 68HC05.

Скорость обмена x16

/16

RX

Регистр сдвига приемника

Схема проверки правильности данных

Сигнал запроса прерывания в случае приема данных или возникновения ошибки

SCP1:0

Тактовый сигнал

SCP2:0

Синхросигнал x16

/16

Синхросигнал

Синхросигналы обмена

TX

Сигнал запроса прерывания при освобождении сдвигового регистра Tx (TDRE/TC)

Регистр сдвига передатчика

Выбор частоты синхросигнала

Регистр управления генератором синхросигнала

Предделитель

Регистр управления

SCCR1

Регистр хранения приемника

Регистр управления

SCCR1

Регистр хранения передатчика

Рис. 2.6 – Структурные схемы передатчика, приемника и генератора синхросигналов модуля SCI в 68HC05 (асинхронный режим)

Синхронный модуль последовательного интерфейса (SPI) разрабатывался для взаимодействия с преобразователями последовательного кода в параллельный. Поэтому синхронный режим последовательного порта отличается от аналогичного режима других МК. Структурная схема последовательного порта в синхронном режиме представлена на рис.2.7. Передача данных инициируется записью байта в сдвиговый регистр и происходит по переднему фронту синхроимпульса. При этом первым передается старший бит.

Синхросигналы обмена

Выход синхросигнала

Последовательный ввод

Регистр сдвига

SPI

Шина данных

Последовательный вывод

Сигнал

Регистр управления SPI

«ведущий-ведомый»

Буферный регистр приемопередатчика

Сигнал запроса прерывания SPI

Рис. 2.7 – Структурная схема модуля SPI в МК 68HC05

# AVR микроконтроллеры.

Компания Atmel (с 2016 года поглощена компанией Microchip), как и другие компании, производит широкую гамму микроконтроллеров, подходящих для решения различных задач. При этом, например серия МК AT89Sxxxx повторяет по возможностям и системе команд серию МК Intel 87С51. Также Atmel производила ряд собственных МК, основные характеристики некоторых из них приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1 – Некоторые МК семейств 8 бит

- AT90S1200, AT90S2313, ATtiny11 – не имеют детектора питания

- AT90S1200, AT90S2313, все ATtiny – не имеют аппаратного умножителя

- Разрядность АЦП – 10 бит.

- USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmitter) отличается от UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) более высокой максимальной скоростью (до 4 Мбит/сек) и большими возможностями.

- Интерфейс USI присутствует во многих МК и представляет собой заготовку из сдвигового регистра, 4х-битного счетчика и набора регистров инициализации с прерываниями. Может работать как в 3х-проводном режиме (как SPI) так и в 2х-проводном режиме (TWI или I2C), также у него есть нестандартные применения для реализации UART.

Необходимо отметить, что все МК одного семейства совместимы по исходным кодам, обеспечены программным обеспечением, а также аппаратными средствами, позволяющими отлаживать приложения с учетом реального масштаба времени. МК семейства AVR делятся на три группы (подсемейства): Classic, Tiny и Mega. МК семейства Classic (АТ90Sхххх) в настоящее время уже не выпускаются, однако все «классические» AVR имеют полные аналоги в семействах Tiny и Mega.

Архитектура всех МК является гарвардской с элементами принстонской архитектуры, что обеспечивает эффективность МК при решении широкого круга задач. Так архитектура включает в себя 32 регистра общего назначения (РОН), выполняют большинство команд за один цикл – свойственно RISC системам; память программ и данных разделены – свойственно гарвардской архитектуре; имеются предопределенные регистры – свойственно принстонской

архитектуре; имеются сложные команды, требующие нескольких циклов – свойственно CISC системам и т.п. В общем, если попытаться сформулировать отличительные черты МК этих серий, то получится примерно следующее:

- Производительность порядка 1 МIPS/МГц, вычислительное ядро AVR на ряде задач по производительности превосходит 16-разрядный процессор i80286.

- Усовершенствованная RISC архитектура, концепция которой предполагает наличие набора команд, состоящего из минимума компактных и быстро выполняющихся инструкций. Это упрощает устройство ядра и ускоряет его работу: типовая инструкция выполняется за один такт (кроме команд ветвления программы, обращения к памяти и некоторых других, оперирующих с данными большей длины). В AVR имеется двухступенчатый конвейер, когда в одном такте совмещаются операции выполнения одной команды и загрузки другой.

- Раздельные шины памяти команд и данных. Реализована гарвардская архитектура, т.е. данные и команды могут выбираться одновременно.

- 32 регистра общего назначения (РОН). Atmel была первой компанией, ушедшей далеко от классической модели вычислительного ядра, в которой выполнение команд предусматривает постоянный обмен данными между АЛУ и аккумулятором. Введение РОН в таком количестве в ряде случаев позволяет полностью отказаться от расположения локальных и глобальных переменных в ОЗУ и от использования стека. Правда, это привело к некоторому усложнению системы команд пересылок данных.

- Flash-память программ (10 000 циклов стирание/запись) с возможностью внутрисистемного перепрограммирования и загрузки через последовательный канал прямо в готовой схеме.

- Наличие отдельной области энергонезависимой памяти (EEPROM, 100 000 циклов стирание/запись) для хранения данных, с возможностью записи программным путем, или внешней загрузки через SPI-интерфейс.

- Встроенные устройства для обработки аналоговых сигналов: аналоговый компаратор и многоканальный АЦП.

- Сторожевой таймер, позволяющий осуществлять автоматическую перезагрузку контроллера через определенные промежутки времени.

- Последовательные интерфейсы SPI, TWI (I2C) и UART (USART), позволяющие осуществлять обмен данными с большинством стандартных датчиков и других внешних устройств.

- Таймеры/счетчики с предустановкой и возможностью выбора источника счетных импульсов: как правило, один или несколько 8-разрядных и как минимум один 16- разрядный, в т.ч. способные работать в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ, англ.: PWM).

- Возможность работы при тактовой частоте от 0 Гц до 20 МГц.

- Диапазон напряжений питаний от 2.7 до 5.5 В (в некоторых случаях от 1.8 до 6.0В).

- Низкое потребление и многочисленные режимы энергосбережения, различающиеся числом узлов, остающимися включенными. Выход из «спящих» режимов осуществляется либо по сторожевому таймеру, либо по внешним прерываниям.

- Встроенный монитор питания – детектор падения напряжения.

Из широкой номенклатуры данного семейства МК рассмотрим AT90S2313:

  - 120 команд, большинство которых выполняются за один цикл;

  - 2 Кбайт Flash ПЗУ программ с возможностью внутрисистемного перепрограммирования

(1000 циклов стирания/записи) и загрузки через SPI;

  - 128 байт электрически стираемого и программируемого ПЗУ (10000 циклов стирания/ записи) с возможностью внутрисистемной загрузки через SPI;

  - 15 программируемых линий ввода/вывода;

  - полностью статический прибор (работает от 0 до 10 МГц);

  - напряжение питания от 2.7 В до 6 В;

  - 8-разрядный и 16-разрядный с режимами сравнения и захвата таймеры/счетчики с общим прескаляром;

  - функция ШИМ с 8, 9, 10 битным разрешением;

  - полный дуплексный UART;

  - два внешних и восемь внутренних источника сигналов прерывания;

  - программируемый сторожевой таймер с собственным генератором;

  - встроенный аналоговый компаратор;

  - режимы энергосбережения: пассивный (idle) и стоповый (power down);

  - возможность работы без внешних компонентов (встроенный RC генератор);

  - 20-контактный корпус - рис. 3.1.

Рис. 3.1 – Цоколевка AT90S2313

  - АРХИТЕКТУРА

На рис.3.2 представлена архитектура МК AT90S2313.

Встроенный генератор

T_OC1

шина управления

АЛУ

AC_IRQ

AC_IRQ

T_OC1

PB0

PB7

PD0

PD6

Генератор

Драйвер порта D

RG данных порта D

RG направления порта D

RG данных порта B

RG направления порта B

Блок програм- мирования

Блок управления и синхр.

Драйвер порта B

UART

SPI

интерфейс

Регистр состояния

Блок прерываний

Счетчики/ таймеры

Декодер команд

EEPROM

Регистр команд

Регистр управления

ОЗУ

Flash память программ

Сторожевой таймер

Указатель стека

Счетчик команд

XTAL1 XTAL2

РОН

X

Y

Z

Reset

Vcc GND

Аналоговый компаратор

Рис. 3.2 – Блок схема МК AT90S2313 и расположение выводов

Можно видеть, что использование сразу всех блоков невозможно (например: компаратор и SPI разделяют выводы порта B, число линий порта D – 7 (не 8) и они разделяются с UART и таймерами, внешними прерываниями и т.п.). Такая ситуация свойственна всем МК.

Прежде чем начать рассмотрение блоков структурной схемы и соответственно возможностей и попутно системы команд рассмотрим распределение памяти МК и систему адресации. Существует два способа обращения (адресации) к ресурсам МК: регистрам (РОН), портам ввода-вывода и памяти. Первый способ – это прямое обращение к требуемой области. Второй – обращение к областям как к единому пространству адресов. На рис.3.3 представлено распределение памяти МК. Соответственно для обращения к каждой области памяти существуют соответствующие команды:

  - к регистрам ввода-вывода: IN/OUT – для обмена данными между РОН и портами;

  - к памяти: LD – загрузить из памяти (load) и ST – записать в память (store) – используются для пересылки данных между ОЗУ и РОН, между ПЗУ и РОН (только чтение);

  - к РОН: MOV – для пересылки данных между РОНами.

0000

0020

0060

FFFF

Адресное пространство данных	Память программ

Команды

(адресация словами)

|  |  | РОН 32 х 8 бит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Порты ввода-вывода 64 х 8 бит |  |
| Внутренняя память МК |  |  |  |  |  |
| Внешняя память МК |  |  |  |  |  |

Рис. 3.3 – Распределение памяти семейства МК AVR AT90Sxxxx

    - СПОСОБЫ АДРЕСАЦИИ ДАННЫХ

В МК AVR по признаку адресации можно все команды можно разбить на две группы: непосредственная адресация и индексная адресация. К первой группе относятся команды, работающие с РОН и непосредственными операндами, указанными в самой команде – рис.3.4 – для команд с одним, двумя операндами и с непосредственным операндом. Ко второй группе команд относятся команды с косвенной адресацией операнда, при этом адрес формируется согласно структуре – рис.3.5 (возможна автоматическая инкрементация/декрементация индексных регистров до выполнения команды или после нее).

Адрес (5 бит)

КОП

операции инверсии, изменения знака, проверки, инкремента, декремента и т.п.

| КОП | Адрес 1 (5 бит) | Адрес 2 (5 бит) |
| --- | --- | --- |

логические и арифметические операции над содержимым РОНов

| КОП | Адрес (4 бита) | Операнд (8 бит) |
| --- | --- | --- |

операции сдвига РОНов, загрузки константой

(адресуются только 16 старших РОН !)

| КОП | Адрес 1 (5 бит) | Адрес 2 (16 бит) |
| --- | --- | --- |

- операции между РОН и памятью

| КОП | Адрес 1 (5 бит) | Порт (6 бит) |
| --- | --- | --- |

операции ввода/вывода

(адресное пространство портов) Рис. 3.4 – Структура команд с непосредственной адресацией операндов

| КОП | Адрес (5 бит) | Смещение (6 бит) |
| --- | --- | --- |

- операции с массивами данных

Индексный регистр

(X, Y, Z)*

Физический адрес единого пространства адресов данных

Рис. 3.5 – Формирование адреса операнда команд с косвенной адресацией

    - РОНы и АЛУ

АЛУ выполняет 91 из 120 команд МК. Все 32 регистра подключены к АЛУ. Последние шесть 8-разрядных регистров попарно объединены и образуют три 16-разрядных индексных регистра (X, Y, Z). При этом индексный регистр Z может применяться для чтения данных из памяти программ (младший бит адреса указывает читаемый байт в 16-разрядном слове из ПЗУ). АЛУ выполняет три категории команд: арифметические, логические и битовые, результат операций отражается на флагах регистра состояния. На рис.3.6 представлен состав и

назначение бит регистра состояния SREG.

Бит 7	бит 0

Zero

C

Z

N

V

S

H

T

I

Адрес регистра: 3Fh – порты (5Fh – память)

Carry flag – флаг переноса/заема

flag – флаг нулевого результата

Negative flag – флаг отрицательного результата

(равен старшему биту результата)

Two’s complement overflow – флаг переполнения до двух

Sign flag – знак результата: S=N xor V

Half-carry flag – флаг переноса между тетрадами

Temp flag – флаг для временного хранения бита, используется некоторыми командами

Interrupt flag – флаг разрешения прерываний

Рис. 3.6 – Регистр состояния МК (SREG)

    - ПРЕРЫВАНИЯ

Данный МК поддерживает 10 прерываний. Каждому прерыванию присвоен вектор прерывания, которые расположены в начале памяти программ. Каждый вектор прерывания содержит команду относительного перехода на заданный адрес обработчика прерывания (IRQ handler) – 2 байта (1 слово). Назначение векторов прерываний следующее:

Адрес Вектор	Назначение

Следовательно, любая программа, использующая прерывания, должна начинаться с адреса выше 000Bh (адресация в ПЗУ словами).

Особенности обработки внешних прерываний:

  - активным сигналом может быть rise, falling, low level – см. MCU Control RG (биты ISC);

  - входные сигналы IRQ фиксируются триггерами (флаги) – GIFR (General Interrupt Flag RG,

биты INTF1, INTF0), лог. "1" в битах говорит о наличии прерывания

  - есть регистр маски внешних прерываний GIMSK (General Interrupt Mask RG), лог. "1" в битах этого регистра разрешает прерывания

  - если прерывание разрешено битами GIMSK и флагом I (SREG), то запрос по входам INT может быть выполнен, при этом соответствующие биты GIFR автоматически сбрасываются при выполнении обработчика прерываний (для программной очистки этих битов необходима запись «1»);

  - фиксация активного сигнала по входам INT происходит всегда, даже если соответствующие выводы сконфигурированы как выход (порт), это позволяет эмулировать программное прерывание.

По аналогии обрабатывается прерывания от таймера, отличия состоят в других наименованиях регистров:

  - входные сигналы фиксируются триггерами – TIFR (Timer/Counter Interrupt Flag)

TOV1 – (Timer/Counter Overflow Flag) устанавливается в «1» когда таймер 1 переполняется, бит сбрасывается аппаратно когда выполняется соответствующее прерывание (для программной очистки бита надо записать во флаг «1»);

OCF1A – (Output Compare Flag 1A) устанавливается в «1» когда значение таймера 1 совпадает со значением регистра OCR1 (Output Compare RG), бит сбрасывается аппаратно когда выполняется соответствующее прерывание (для программной очистки бита надо записать во флаг «1»);

ICF1 – (Input Capture Flag) устанавливается в «1» когда происходит событие захвата, т.е. показывает, что текущее значение таймера 1 скопировано в регистр ICR1 (Input Capture RG), бит сбрасывается аппаратно когда выполняется соответствующее прерывание (для программной очистки бита надо записать во флаг «1»);

TOV0 – (Timer/Counter Overflow Flag) устанавливается в «1» когда таймер 0 переполняется, бит сбрасывается аппаратно когда выполняется соответствующее прерывание (для программной очистки бита надо записать во флаг «1»);

  - регистр маски прерываний таймеров TIMSK (Timer/Counter Interrupt Mask RG)

TOIE1 – (Timer/Counter1 Overflow Interrupt Enable) установка бита в «1» разрешает прерывание таймера 1 по переполнению;

OCIE1A – (Timer/Counter1 Output Compare Match Interrupt Enable) установка бита в «1»

разрешает прерывание таймера 1 по сравнению;

TICIE1 – (Timer/Counter1 Input Capture Enable) установка бита в «1» разрешает прерывание таймера 1 по захвату;

TOIE0 – (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable) установка бита в «1» разрешает прерывание таймера 0 по переполнению;

  - если прерывание разрешено битами TIMSK и флагом I (SREG), то запрос от таймера может быть обслужен.

Общий порядок обработки прерываний следующий:

- фиксация сигнала прерывания входными схемами;

- проверка масок прерываний;

- выбор разрешенного прерывания с наивысшим приоритетом (по номеру: 0 – наивысший);

- проверка флага I (SREG), если равен «1», то начало обработки прерывания;

- сброс соответствующего бита во флагах фиксирующих сигнал прерывания (TIFR, GIFR);

- сохранение в стеке значения программного счетчика (PC), уменьшение значения указателя стека на 2;

- передача управления процедуре обработки прерывания и сброс бита I (SREG).

При возврате из прерывания:

- из стека загружается значение PC, значение указателя вершины стека увеличивается на 2;

- бит I (SREG) устанавливается в «1»;

- передается управление прерванной программе.

Время отклика МК на прерывание определяется 4 тактами. Однако если прерывание пришло во время выполнения сложной инструкции, то запрос ожидает ее окончания. Возврат из прерывания также занимает 4 такта.

Управляющий регистр MCUCR (MCU Control RG)

SE – (Sleep Enable) установка в «1» разрешает спящий режим;

SM – (Sleep Mode) управляет типом спящего режима:

"0" – idle режим – остановка CPU, работа таймеров разрешена, Watchdog и система прерываний функционируют. Выход из режима осуществляется поступлением прерывания. Выполнение программы при этом начинается немедленно.

"1" – power down режим – все выключается, работают только Watchdog, внешние прерывания и схема сброса. Только эти виды прерываний могут «разбудить» МК.

ISC11, ISC10 – (Interrupt Sense Control 1) выбор типа активного сигнала по входу INT1: 00 – низкий уровень;

01 – зарезервировано;

- – задний фронт сигнала (falling edge);

- – передний фронт сигнала (rise edge).

ISC01, ISC00 – (Interrupt Sense Control 0) выбор типа активного сигнала по входу INT0: 00 – низкий уровень;

01 – зарезервировано;

- – задний фронт сигнала (falling edge);

- – передний фронт сигнала (rise edge).

Для входа в спящий режим (Sleep mode) необходимо определить его тип (бит SM) и разрешить спящий режим (бит SE), а затем инструкция SLEEP переведет МК в соответствующий режим с пониженным энергопотреблением. Если во время «сна» происходит прерывание МК «пробуждается», выполняет процедуру обработки прерывания и начинает выполнять программу с команды, следующей за командой SLEEP. Если во время «сна» произошел сброс МК, то МК «пробуждается» и начинает работу с начала программы по вектору Reset.

    - СБРОС МК

МК имеет три источника сигнала сброса:

- при включении питания (после достижения напряжения уровня VPOT включается МК);

- при поступлении сигнала сброса с внешнего вывода МК (длительность сигнала должна превышать 50 нс);

- от Watchdog.

POR

Схема

Power-On Reset

Во всех случаях выполнение программы начинается спустя некоторое время после сброса, что необходимо для окончания различных переходных процессов. Длительность этой задержки по умолчанию составляет 16 мс (16k циклов Watchdog). Однако можно программно уменьшить ее до 0.28 мс (256 циклов Watchdog), этим управляет Fuse бит FSTRT (при этом необходимо применение внешнего кварцевого резонатора). На рис.3.7 представлена структурная схема цепей сброса.

100k

Watchdog timer

1

Схема сброса (Reset)

Vcc

Reset

внутренний сброс

FSTRT

сброс счетчика

14-разр. счетчик

MUX

Q0

Q7

Q13

T

R

S

Встроенный генератор

Рис. 3.7 – Структура цепей сброса

  - АССЕМБЛЕР

Все команды можно разделить на 4 большие группы:

- команды пересылки данных;

- команды вычислительного процесса;

- команды передачи управления;

- команды управления ходом работы МК.

## Команды пересылки данных.

Эту группу команд можно разделить на три вида: обмен типа RG-RG, RG-mem, RG-порт.

MOV Rd,Rs	– Rd=Rs

(mov R1, R20)

LDI Rd,const	– Rd=const, в качестве Rd могут быть только 16 старших РОН

(ldi R22, A5h)

IN Rd,port–	 читает указанный порт (00-3Fh) и помещает значение в Rd (in R0, 0x10)

OUT port, Rs–	 записывает содержимое Rs в указанный порт (00-3Fh) (out 0x11, R4)

LDS Rd,addr–	 читает байт из памяти (addr - слово) и помещает в Rd (lds R16, 0x00 - аналогично mov R16, R0

lds R2, 0x20 - аналогично in R2, 0x00 lds R2, 0x80 - обращение к памяти)

STS Addr,Rs	– сохраняет байт из Rs в памяти (addr - слово)

(sts 0x55, R2)

LD Rd,index	– загружает Rd байтом из памяти с адресом из индексного регистра

X (R26:R27), Y (R28:R29) или Z (R30:R31) или R24:R25 (ld R1, X)

Команда LD Rd,index±	– загрузка байта из памяти и инкрем./декрем. индексного RG

(ld R12,Y+ или ld R17,X-)

Команда LD Rd, ±index	– инкрем./декрем. индексного RG и загрузка байта из памяти

(ld R12,+Y или ld R17,-X)

Команда LDD Rd,index+Ofs – загрузка байта в Rd из памяти по адресу определяемому суммой содержимого индексного регистра (Y или Z) и указанного смещения (0<=Ofs<=63)

(ldd R3,Y+6)

Команды ST index,Rd; ST index±,Rd; ST ±index,Rd; STD index+Ofs,Rd – аналогичны командам загрузки LD, но направление передачи – наоборот

Команда PUSH Rs–	 сохранить содержимое Rs в стеке ([sp]=Rs; sp=sp-1) Команда POP Rd– извлечь из стека байт в Rd (sp=sp+1: Rd=[sp]) Команда LPM– чтение памяти программ: R0=[Z]

Резюме:	команды типа LDS; STS; LPM выполняются за 3 цикла

команды типа LD; ST; LDD; STD; PUSH; POP выполняются за 2 цикла остальные команды пересылки выполняются за 1 цикл

## Команды арифметических, логических и битовых операций.

ADD Rd,Rs	- Rd=Rd+Rs

ADC Rd,Rs	- сложение значений регистров с учетом флага переноса

ADIW Rdd,const-	 сложение 16-разрядного регистра (R24,R26,R28,R30) с константой (0-63) (adiw R27:R26,3- X=X+3 как 16-разрядный регистр)

INC Rd-	 инкрементация значения регистра (не влияет на флаг переноса) SUB Rd,Rs- Rd=Rd-Rs

SBC Rd,Rs	- вычитание с учетом заема (флага переноса)

SUBI Rd,const-	 Rd=Rd-const (подобной команды сложения нет -> const<0 это решение) SBCI Rd,const- вычитание из значения регистра константы с учетом заема

SBIW Rdd,const-	 вычитание из 16-разрядного регистра (R24,R26,R28,R30) константы (0-63) DEC Rd- декрементация значения регистра (не влияет на флаг переноса)

NEG Rd-	 изменяет знак числа хранимого в Rd (Rd=0-Rd) COM Rd- Rd=0FFh-Rd

Команды сравнения CP Rd,Rs; CPC Rd,Rs и CPI Rd,const выполняют сравнение между двумя регистрами, регистрами с учетом переноса, а также регистром и константой соответственно. CPI работает только с 16-ю старших РОН, константа – 8 разрядов.

TST Rd–	 проверка битов: Z=((Rd or 0)==0); N=(Rd>>7); V=0; S=N MUL Rd,Rs – R1:R0=Rd*Rs; C=((Rd*Rs)>>15)

Команды логического умножения: AND Rd,Rs; ANDI Rd,const; CBR Rd,const выполняют соответственно Rd=Rd&Rs; Rd=Rd&const; Rd=Rd&(not const). ANDI и CBR работают только с 16-ю старших РОН, константа 8 бит.

Команды логического сложения OR Rd,Rs; ORI Rd,const; SBR Rd,const выполняют соответственно Rd=Rd|Rs; Rd=Rd|const; Rd=Rd|(const). ORI и SBR работают только с 16-ю старших РОН, константа 8 бит.

Команда «исключающего или» EOR Rd,Rs    - Rd=Rd xor Rs

Команды CLR Rd; SER Rd – устанавливают все биты регистра соответственно в нули и единицы.

SWAP Rd	- меняет местами старшую и младшую тетрады регистра Rd

BST Rd, bit-	 передает указанный по номеру бит из регистра Rd в бит T регистра SREG BLD Rd, bit-	 передает указанный по номеру бит из бита T регистра SREG в регистр Rd BCLR bit- сбрасывает указанный по номеру бит в регистре 	SREG (см табл.3.2) BSET bit- устанавливает указанный по номеру бит в регистре 	SREG (см табл.3.2)

Таблица 3.2 – Соответствие номера бита SREG битовым командам

CBI ioreg, bit – сбрасывает указанный по номеру бит порта ioreg (только младшие 32 порта ввода-вывода)

SBI ioreg, bit – устанавливает указанный по номеру бит порта ioreg (только младшие 32 порта ввода-вывода)

Команды LSL Rd и LSR Rd – логический сдвиг регистра на один разряд влево и вправо соответственно, заполнение нулями, выдвигаемый бит передается во флаг переноса.

Команды ROL Rd и ROR Rd – циклический сдвиг регистра на один разряд влево и вправо соответственно с учетом флага переноса как 9-го разряда.

ASR Rd – арифметический сдвиг регистра вправо на один разряд – то же что и LSR, но заполнение знаковым разрядом.

Резюме:	Все команды выполняются за 1 цикл, исключая: MUL, CBI, SBI – за 2 цикла.

## Команды ветвления

rjmp Label – безусловный относительный переход на метку Label (±2 кб) //PC=PC+1+offs (2

байт)

rcall Label – вызов подпрограммы Label (±2 кб) //push PCL; push PCH; PC=PC+1+offs (2 байта) jmp Label – безусловный переход на метку Label (4 Мб) //PC=offs (4 байта)

call Label – вызов подпрограммы Label (4 Мб) //push PCL; push PCH; PC=offs (4 байта)

ijmp – безусловный переход по значению индексного регистра Z (±2 кб) //PC=Z (2 байта) icall – вызов подпрограммы по значению регистра Z //push PCL; push PCH; PC=Z (2 байта) ret – возврат из подпрограммы //pop PCH; pop PCL (2 байта)

reti – возврат из подпрограммы прерывания //pop PCH; pop PCL; SREG.I=1 (2 байта)

## Условные переходы (±63 байта)

brbc bit, Label – переход на метку Label если SREG.bit=0 (2 байта) //см табл. 3.3 brbs bit, Label – переход на метку Label если SREG.bit=1 (2 байта) //см табл. 3.3

Таблица 3.3 – Соответствие номера бита SREG команде ветвления

## Команды пропуска

sbic RegIO, bit – пропустить следующую команду если RegIO.bit=0 sbis RegIO, bit – пропустить следующую команду если RegIO.bit=1 (*) sbic, sbis могут работать только с младшими 32 портами

sbrc RG, bit – пропустить следующую команду если RG.bit=0 sbrs RG, bit – пропустить следующую команду если RG.bit=1 cpse Rd,Rs – пропустить следующую команду если (Rd-Rs)=0

Резюме:    Команды rjmp, rcall, jmp, icall выполняются за 3 цикла

call, ret, reti – 4 цикла; ijmp – 2 цикла; cpse – 1 цикл (не изменяет флагов !) Остальные команды выполняются за 1-2 цикла (условие не выполняется – 1 цикл, условие выполняется и след. команда не jmp, call – 2 цикла, иначе – 3 цикла).

## Прочие команды

NOP – ничего не делать в течении 1 цикла WDR – сброс сторожевого таймера (1 цикл) SLEEP – ожидать прихода прерывания (1 цикл)

## Примеры написания программ

- Реализация целочисленной КИХ фильтрации

Пусть дан оцифрованный сигнал (4 бита на точку со знаком) в памяти по адресу 60h и длиной 50 байт. Коэффициенты КИХ фильтра длиной 7 хранятся в ПЗУ и представляют собой числа со знаком квантованные в 4 бита. Выполнить фильтрацию сигнала с округлением результата до 8 бит со знаком и разместить его на месте входного сигнала.

Общие положения:

  - регистр Z указывает на коэффициенты фильтра;

  - регистр X указывает на исходные данные и используется для сохранения результата;

  - для представления результата свертки необходимо (3 бита исх. данные)+(3 бита коэф.)+(1 бит знака)+(3 бита на сумму свертки)=10 бит – округление результата на 2 бита;

  - R16 зарезервируем для организации внешнего цикла;

  - пару R18:R17 отведем для вычисления свертки;

  - R19 зарезервируем для организации внутреннего цикла.

……

LDI R26, 0x60; загружаем указатель на исх. данные – X

LDI R27, 0; или EOR R27,R27 или CLR R27

LDI R16, 0x60+50-7; адрес следующей ячейки за последним элементом массива исх. данных

L_FIR_ext:

LDI R30, low(coef_FIR); загружаем указатель на коэффициенты фильтра – Z LDI R31, high(coef_FIR)

LDI R17, 0; мл. часть свертки LDI R18, 0; ст. часть свертки LDI R19, 7; длина фильтра

PUSH R26; сохранили значение указателя X (старший байт – всегда ноль, т.к. ОЗУ 128 байт) L_FIR_int:

LPM; R0=коэф. фильтра

ADIW Z,1; Z=Z+1 – к следующему коэффициенту

LD R1,X+; загрузка отсчета сигнала и инкремент указателя

MUL R0,R1; R1:R0=R0*R1 ADD R17,R0

ADC R18,R1 DEC R19

BRBC 1, L_FIR_int; переход если SREG.Z=0 (аналог: brne L_FIR_int) POP R26; восстановили значение указателя X

ASR R18; сдвиг вправо ст. части свертки, выдвинутый бит – во флаге переноса ROR R17; сдвиг вправо мл. части свертки с заполнением из флага переноса ASR R18

ROR R17; округленный результата свертки в R17

ST R17,X+; сохр. результат на место исх. данных и инкремент указателя

CPSE R28, R16; пропустить след. команду если X>=60h+50-7

(аналог CPI R28,const и brne label – дальность 63 байта против 2 кб)

RJMP L_FIR_ext

……

coef_FIR: .db 1,1,2,4,2,1,1; коэффициенты фильтра

……

- Поиск максимального элемента массива данных.

Пусть имеется массив данных (числа со знаком). Найти максимальный элемент массива.

Общие положения:

  - массив расположен в памяти МК по адресу 60h и имеет длину 30 байт;

  - регистр X указывает на текущий элемент массива;

  - регистр R16 хранит максимальное значение массива.

……

LDI R26, 0x60; загрузили указатель на данные

LDI R27, 0

LD R16, X+; загружаем первый элемент, считая его максимальным, и инкрементируем указатель

LDI R18, 0x60+30; адрес следующего за последним элементом массива

L_loop:

LD R17, X+; загружаем очередной элемент массива и инкрементируем указатель

CP R17, R16

BRBS 4, L_next; переход если знак результата – отрицательный

MOV R16,R17

L_next:

CPSE R26, R18

RJMP L_loop

; R16 содержит максимальный элемент массива….

# Аппаратные возможности МК

    - ТАКТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

Тактовый генератор представляет собой устройство, которое обеспечивает работу МК как самостоятельного устройства без навесных элементов, либо от внешнего генератора (сигнал подается на вход XTAL1), либо от внутреннего с подключением внешнего кварцевого резонатора к выводам XTAL1 и XTAL2.

    - СТОРОЖЕВОЙ ТАЙМЕР

Watchdog prescaler

Сторожевой таймер – устройство, предназначенное для перезапуска МК в случае его зависания. Структурная схема устройства представлена на рис.3.8. Таким образом, имеется возможность выключения Watchdog, задания восьми различных длительностей, программного перезапуска счетчика.

1 МГц OSC

Watchdog reset

OSC\16k

OSC\32k

OSC\64k

OSC\128k

OSC\256k

OSC\512k

WDP2 WDP1 WDP0

WDE

OSC\1024k

OSC\2048k

MUX 8-1

&

MCU

Reset

Рис. 3.8 – Структура Watchdog

Все эти функции реализуются с помощью управляющего регистра WDTCR. Перед включении Watchdog таймера необходимо его сбросить!!!

WDE – (Watchdog Enable) установка в «1» разрешает работу Watchdog, установка «0» запрещает. Однако для выключения Watchdog необходимо установить в «1» бит разрешения WDTOE, значение которого автоматически обнуляется через 4 такта.

WDP2-WDP0 – (Watchdog prescaler) биты управляющие коэффициентом деления для задания различных интервалов сброса МК – см. табл.3.4.

Таблица 3.4 – Значения интервалов до сброса МК

    - ТАЙМЕРЫ

Как уже отмечалось, тактирование таймеров может происходить разными сигналами. На рис.3.9 представлена структурная схема, из которой видны пути сигналов тактирующих счетчики таймеров.

10-разр. счетчик (prescaler)

CK

CK/8

CK/64	CK/256	CK/1024

CS10 CS11 CS12

0

Tактовые импульсы	T1

таймера1 (TCK1)

CS00 CS01 CS02

0

Tактовые импульсы	T0

таймера0 (TCK0)

Рис. 3.9 – Структурная схема цепей тактирования таймеров МК

В данной модели МК реализованы два таймера на основе 8-разрядного счетчика и 16- разрядного счетчика. Оба счетчика могут работать только на одинаковой частоте (делитель один). Однако могут тактироваться разными внешними синхросигналами.

8-разрядный таймер, структурная схема которого показана на рис.3.10, с точки зрения программного управления имеет:

- регистр управления (TCCR0);

- флаг переполнения (TIFR.TOV0);

- флаг управления прерыванием при переполнении счетчика (TIMSK.TOIE0).

При тактировании счетчика внешним сигналом активным является передний фронт.

CS02-CS00 – выбор источника тактирования счетчика – табл.3.5 (также см. рис.3.9)

Таблица 3.5 – Коэффициент деления частоты таймера 0

(*)	счетчик	будет	считать	от	внешнего	сигнала,	даже	если соответствующий pin сконфигурирован как выход.

8-разр. ШД

Overflow IRQ

TOIE0

CS02,

CS01, CS00

тактовые импульсы (TCK0)

OF

TOV0

8-разр. счетчик

(TCNT0)

&

RG mask

(TIMSK)

CONTROL LOGIC

(см. рис. 3.9)

Flag RG

(TIFR)

Control RG

(TCCR0)

TOV0

CK T0

Рис. 3.10 – Структурная схема таймера 0

16-разрядный таймер, структурная схема которого показана на рис.3.11, с точки зрения программного управления имеет:

- регистры управления (TCCR1A, TCCR1B);

- флаг переполнения и его маска прерывания (TIFR.TOV1, TIMSK.TOIE1);

- регистр входного захвата (ICR1);

- флаг захвата и его маска прерывания (TIFR.ICF1, TIMSK.TICIE1);

- регистр сравнения (OCR1A);

- флаг сравнения и его маска прерывания (TIFR.OCF1A, TIMSK.OCIE1A).

Capture trimmer

CONTROL LOGIC

(см. рис. 3.9)

16 bit counter

(TCNT1)

Input capture RG

(ICR1)

Control RG B

(TCCR1B)

16-разр. компаратор

Control RG A

(TCCR1A)

15	8 7	0

8-разр. шина данных

T/C clear

T/C clock source Up/Down

match

COM1A1 COM1A0 PWM11 PWM10

Flag RG

(TIFR)

TOV1 OCF1A ICF1

ICNC1 ICES1 CTC1

CS12, CS11, CS10

CK T1

RG mask

(TIMSK)

Output compare RG

(OCR1A)

TOIE1 TICIE1

OCF1A

ICF1

TOV1

Overflow IRQ

&

Input capture IRQ

OCIE1A

Compare match IRQ

&

&

Рис. 3.11 – Структурная схема таймера 1

Возможности таймера 1 значительно шире по сравнению с таймером 0. В частности, с помощью встроенных регистра сравнения и компаратора возможно, чтобы счетчик работал как делитель на любой коэффициент (т.е. досчитывал от начального значения до значения регистра сравнения, сбрасывался, вызывая прерывание по необходимости, и начинал сначала). Таким образом, имеется возможность реализации генератора обеспечивающего широтно-импульсную модуляцию (8, 9, 10 бит).

Edge select

Также имеется возможность аппаратного измерения длительностей внешних процессов, т.е. запустив счетчик на счет, схемы захвата могут зафиксировать значение счетчика в момент прихода внешнего сигнала. Причем для выделения активного сигнала (фронт или уровень) в МК встроена специальная схема, показанная на рис.3.12.

ICP

ACO

выходной сигнал компаратора

Noise canceler

ACIC

подключение компаратора

ICNC1 (TCCR1B)

ICES1 (TCCR1B)

ICF1 (TIFR)

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR1A 2Fh (4Fh) | COM1A1 | COM1A0 | - | - | - | - | PWM11 | PWM10 |
|  | R/W | R/W | R | R | R | R | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рис. 3.12 – Структурная схема цепей захвата Рассмотрим назначение бит управляющего регистра таймера 1.

COM1A1, COM1A0 – (Compare Output Mode 1) определяют состояние внешнего вывода

OC1 (pin 15) в момент совпадения значения счетчика и регистра сравнения:

0 0 - таймер отключен от вывода OC1;

0 1 - состояние линии OC1 изменяется на противоположное;

1 0 - на выходе OC1 устанавливается низкий уровень (лог. 0); 1 1 - на выходе OC1 устанавливается высокий уровень (лог. 1);

(*) Отметим, что в режиме ШИМ эти разряды имеют другой смысл.

PWM11, PWM10 – (Pulse Width Modulator) выбирают режим ШИМ:

0 0 - ШИМ выключен;

0 1 - ШИМ 8 бит;

1 0 - ШИМ 9 бит;

1 1 - ШИМ 10 бит.

ICNC1 – (Input Capture1 Noise Canceler) если установлен в «0», то функция подавления шумов отключена (первый же активный уровень сигнала приведет к срабатыванию триггера); если «1» - функция включена (для фиксации триггером входного сигнала необходимо чтобы активный его уровень был зафиксирован на протяжении 4 тактов); ICES1 – (Input Capture1 Edge Select) определяет активный фронт сигнала захвата; 0 – задний (падающий) фронт; 1 – передний (нарастающий);

CTC1 – (Clear Timer/Counter1 on Compare match) если установлен в «1», то при равенстве значений счетчика и регистра сравнения OCR1A значение счетчика обнуляется (сравнение выполняется за 1 цикл независимо от коэффициента деления) кроме ШИМ режима;

CS12, CS11, CS10 – (Clock Select) определяют коэффициент деления частоты, а также выбирают источник тактирования в соответствии с табл.3.5 (заменяя индексы CS0x на CS1x и T0 на T1).

Назначение разрядов текущего значения счетчика таймера очевидно, однако поскольку последний 16-разрядный, а шина 8-разрядная, то есть определенные условия, позволяющие одновременно прочитать/записать значение счетчика. Для этих целей в МК встроен дополнительный регистр, обеспечивающий временное хранение одного байта при доступе к 16- разрядному значению регистра таймера:

- для записи слова (ядро МК в таймер) необходимо записывать сначала старшую половину слова (т.е. в регистр TCNT1H), значение которого будет записано во временный регистр, а затем записывать младшую половину слова (т.е. в регистр TCNT1L), значение которого, объединяясь со значением временного регистра, одновременно записывается в счетчик;

- для чтения слова (таймер в ядро МК) необходимо сначала читать младший регистр TCNT1L при этом значение старшей половины будет автоматически одновременно с младшей размещено во временном регистре, а следующее чтение из старшей половины приведет к передаче значения из временного регистра.

Аналогичным образом происходит обращение к регистру сравнения (OCR1) и регистру захвата (ICR1 только чтение). При этом используется один и тот же временный регистр!

Далее, рассмотрим таймер 1 в режиме ШИМ. Когда включен режим ШИМ регистр OCR1 конфигурируется как 8-, 9- или 10-разрядный регистр, счетчик свободно считает от нуля до максимального значения и обратно к нулю при этом частота сигнала определяется в соответствии с табл. 3.6.

Таблица 3.6 – Выбор частоты ШИМ сигнала

При совпадении значения счетчика со значением регистра OCR1 выход ШИМ устройства OC1 (PB3) изменяет свое состояние в соответствии с табл.3.7 (битами регистра TCCR1).

Таблица 3.7 – Функциональность сигнала OC1

(*) Начальное состояние выхода OC1 неопределено.

(*) Запись OCR1A происходит через временный регистр – необходимо для синхронизации, полноту формирования импульса.

Пример работы с таймером – тахометр.

Пусть события (изменение сигнала) поступает на вход INT0 (вход pin6), таймер 0 осуществляет отсчет интервалов времени. Глобальная переменная R16 считает число событий, глобальная переменная R17 считает число полных циклов таймера (до 16). Отношение значения R16 к интервалу времени T=(n*256*T0) равно числу событий в единицу времени. Причем, выбирая делитель частоты таймера и параметр n так, чтобы величина T была близка к 1 сек., R16 содержит измеряемую величину (n=16, делитель 1024).

rjmp main; вектор сброса

rjmp couse; вектор обработчика прерывания INT0 nop

nop nop

rjmp full; вектор обработчика прерывания переполнения таймера 0 nop

nop nop nop nop main:

ldi R16, 0; иниц. глобальных переменных

ldi R17, 16

; настраиваем стек в конец памяти ldi R20, low(RamEnd); =0x60+63 out 0x3d, R20; SPL=60h+63

; инициализируем таймер 0, разрешаем прерывания

bset 7; SREG.7=1 – разрешить IRQ (аналог sei)

; разрешаем прерывания таймера 0 по переполнению: TIMSK.1=1 in R20, TIMSK

ori R20, 2; установили бит 1 out TIMSK, R20

; разрешаем прерывания по INT0: GIMSK.6=1

in R20, GIMSK; читаем GIMSK, чтобы изменив нужное записать обратно

ori R20, 64; установили бит 6 out GIMSK, R20

; выбираем тип активного сигнала на линии INT0 – низкий уровень

in R20, MCUCR; читаем MCUCR

andi R20, 255-3; сбросили два мл. бита

out MCUCR, R20

; Устанавливаем делитель таймера 0, запуская счет

ldi R20, 5; установили биты CS02, CS01, CS00 – коэф. деления 1024 out TCCR0, R20

loop:

brbc 1, loop; переход если SREG.Z=0 (R17>0)

; R16 содержит число событий в единицу времени

……

; например, вывод на индикатор (экран)

……

; реинициализация глобальных переменных

ldi R17,16 ldi R16,0 rjmp main

; обработчики прерываний

cause:

inc R16; зарегистрировали событие

reti full:

dec R17 reti

……

    - ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА И ИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

Порт B является 8-разрядным с независимым программированием каждого вывода порта. Физически порт обеспечивается тремя адресами:

Data RG – PORTB

Direction RG – DDRB

Input pins RG – PINB

Ниже в таблице представлено определение каждого n бита порта.

Альтернативные функции порта

Также интерфейс SPI применяется при загрузке Flash памяти (программирование МК)

Для лучшего понимания функций порта рассмотрим его функциональную схему. На рис.3.13-3.18 показаны схемы драйверов выводов порта B, где

RD, WD – стробы чтения и записи регистра направления (DDRB);

RL, WP – стробы чтения и записи регистра порта (PORTB);

RP – строб чтения вывода порта;

Reset – внутренний сигнал сброса (установки нуля).

Нагрузочная способность портов 20 мА.

ШД, бит n

ШД, бит n

RD

Vcc

DDRBn

WD

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

RP

RL

к аналоговому компаратору (AINn)

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.13 – Схема линий порта PBn (n=0, 1)

RD

Vcc

DDRBn

WD

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

RP

RL

COM1A0

COM1A1

compare match output

выбор режима

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.14 – Схема линий порта PBn (n=3)

ШД, бит n

RD

Vcc

DDRBn

WD

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

ШД, бит n

Рис. 3.15 – Схема линий порта PBn (n=2, 4)

RD

Vcc

DDRBn

WD

SPIEN

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

SPI вход

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.16 – Схема линий порта PBn (n=5)

ШД, бит n

ШД, бит n

RD

Vcc

DDRBn

WD

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

SPIEN

SPI выход

RL

RP

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.17 – Схема линий порта PBn (n=6)

RD

Vcc

DDRBn

WD

SPIEN

Reset

PORTBn

PBn

WP

Reset

SPI SCK

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.18 – Схема линий порта PBn (n=7)

Порт D является 7-разрядным с независимым программированием каждого вывода порта. Физически порт обеспечивается тремя адресами:

Data RG – PORTD

Direction RG – DDRD

Input pins RG – PIND

Ниже в таблице представлено определение каждого n бита порта.

Альтернативные функции порта

Для лучшего понимания функций порта рассмотрим его функциональную схему. На рис.3.19-3.23 показаны схемы драйверов выводов порта D, где

RD, WD – стробы чтения и записи регистра направления (DDRD);

RL, WP – стробы чтения и записи регистра порта (PORTD);

RP – строб чтения вывода порта;

Reset – внутренний сигнал сброса (установки нуля).

Нагрузочная способность портов 20 мА.

ШД, бит n

RD

RXEN (UART)

Vcc

DDRDn

WD

Reset

PORTDn

PDn

WP

Reset

RxD (UART)

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

ШД, бит n

Рис. 3.19 – Схема линий порта PDn (n=0)

RD

DDRDn

Vcc

WD

Reset

PORTDn

PDn

WP

Reset

TXEN (UART)

TxD (UART)

RL

RP

R

T

D

C

R

T

D

C

Рис. 3.20 – Схема линий порта PDn (n=1)

RD

Vcc

DDRDn

WD

Reset

PORTDn

PDn

WP

ISCx1 ISCx0

Reset

INTx

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

sense control

ШД, бит n

Рис. 3.21 – Схема линий порта PDn (n=2, 3)

RD

Vcc

DDRDn

WD

Reset

PORTDn

PDn

WP	CSx2 CSx1 CSx0

к таймеру x

Reset	(вход Tx)

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

clock select

ШД, бит n

Рис. 3.22 – Схема линий порта PDn (n=4, 5)

RD

Vcc

DDRDn

WD

Reset

PORTDn

PDn

WP

Reset

ICP см. рис.3.12

RP

RL

R

T

D

C

R

T

D

C

ШД, бит n

Рис. 3.23 – Схема линий порта PDn (n=6)

    - АНАЛОГОВЫЙ КОМПАРАТОР

Структурная схема компаратора представлена на рис.3.24.

AIN0

(PB0)	+

AIN1	–

(PB1)

Vcc

ACD

ACO

ACIS1, ACIS0

IRQ аналогового компаратора

ACI

ACIE

Регистр ACSR

&

выбор прерывания

ACI, ACIC, ACO

к схеме захвата таймера1 (рис.3.12)

Рис. 3.24 – Структурная схема компаратора

Управление компаратором осуществляется с помощью одного регистра ACSR (Analog Comparator Control and Status RG).

ACD (Analog Comparator Disable) – если установлен в «1», то питание компаратора выключено, это снижает потребление МК.

ACO (Analog Comparator Output) – прямой выход ОУ.

ACI (Analog Comparator Interrupt Flag) – устанавливается при возникновении прерывания от компаратора, автоматически сбрасывается при выполнении процедуры обслуживания запроса, для программного сброса бита необходимо записать лог. «1».

ACIE (Analog Comparator Interrupt Enable) – разрешение прерываний от компаратора.

ACIC (Analog Comparator Input Enable) – если установлен в «1», то выход компаратора коммутируется на вход схемы захвата таймера 1 (иначе выход компаратора и таймер 1 не соединены).

ACIS1, ACIS0 (Analog Comparator Interrupt Mode Select) – определяют тип срабатывания компаратора в соответствии с табл. 3.8.

Таблица 3.8 – Выбор типа прерываний аналогового компаратора

Пример – мигание светодиода по таймеру (подключен к выводу PB7 и земле через R). rjmp main

nop nop nop nop nop

rjmp switch nop

nop nop nop switch:

sbis PORTB, 7; если PB7=1 пропустить след. команду – светодиод включен, надо выкл. rjmp L01; светодиод выключен, надо включить

cbi PORTB, 7; выключить светодиод

reti L01:

sbi PORTB, 7; включить светодиод

reti main:

ldi R16, 0x60+63

out SPL, R16; SP=60h+63

ldi R16, 0x80

out DDRB, R16; DDRB.7=1 – выход, остальные – входы

clr R16

out PORTB, R16; PortB=0, начальное состояние – выключенный светодиод

ldi R16, 5

out TCCR0, R16; делитель таймера 0 =1024 ldi R16, 2

out TIMSK, R16; размаскировали IRQ таймера

sei; SREG.7=1

loop: rjmp loop

    - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВВОД/ВЫВОД (UART)

AT90S2313 обеспечивает полный дуплекс при последовательном обмене данными.

Основные возможности UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter):

- данные 8 или 9 бит;

- встроенная фильтрация шумов;

- обнаружение перегрузки;

- обнаружение ошибки кадра;

- обнаружение ложного старт бита;

- независимые источники прерываний: передача закончена, регистр передачи пуст и прием окончен.

Структурная схема передатчика приведена на рис.3.25. Функционирование передатчика начинается после записи в регистр передачи UDR (UART I/O Data RG) собственно данных подлежащих передаче. Далее эти данные передаются в сдвиговый регистр:

- немедленно, если символ был записан после выдвижение в линию стоп бита предыдущего символа;

шина данных

после окончания передачи предыдущего символа (после передачи его стоп бита), если символ был записан во время передачи предыдущего.

Store

UDR

IDLE

Shift enable

TxD

BAUD

TxC,

UDRE

1

CHR9,

TXB8

TXEN

TxC

UDRE

к схеме порта D (рис.3.20)

TxCIE

UDRIE

IRQ UDRE

IRQ TxC

Регистр UCR

Регистр USR

Схема управления

Регистр UDR

Генератор

(BAUD rate)

/16

10(11) - разр. TX

сдвиговый регистр

Рис. 3.25 – Структурная схема передатчика UART

Если сдвиговый регистр пуст, то после передачи данных из UDR в регистр сдвига бит UDRE (UART Data RG Empty) регистра статуса USR (UART Status RG) устанавливается в «1», что означает готовность передатчика к приему следующего символа для передачи в линию.

После размещения данных в регистре сдвига нулевой бит сбрасывается (старт бит), 9 или 10 бит устанавливается (стоп бит). Если выбрана длина символа в 9 бит (бит CHR9 регистра управления UCR установлен), то бит 0 регистра UCR (обозначен TXB8) предается в бит 9 регистра сдвига.

При передаче первым выдвигается старт бит, за ним – младший бит символа и т.д. После выдвижения стоп бита регистр сдвига заполняется новым символом из регистра UDR. Если этот регистр пуст, то бит TXC (TX Complete Flag) регистра USR устанавливается в «1».

Включением/выключением передатчика управляет бит TXEN регистра UCR. Если передатчик включен (TXEN=1) то вывод МК PD1 используется как выход передатчика UART независимо от настроек порта. В противном случае этот pin работает как порт.

Структурная схема приемника приведена на рис.3.26.

Регистр UDR

10(11) - разр. RX

сдвиговый регистр

Схема управления

Store UDR

Регистр

UCR

Регистр USR

Генератор

(BAUD rate)

/16

CHR9

FE

RxC,

OR

шина данных

BAUD

RxD

RXEN

к линии порта D (рис.3.19)

RxCIE

RxC

IRQ RxC

Рис. 3.26 – Структурная схема приемника UART

Входные цепи приемника непрерывно следят за состоянием линии с частотой дискретизации в 16 раз большей частоты передачи данных. Это позволяет отследить фронт с лог. «1» в лог. «0», т.е. обнаружить старт бит. Однако для начала приема этого недостаточно. Например, пусть 1 отсчет оказался низким уровнем, тогда приемник, продолжая наблюдать сигнал, считывает 8, 9 и 10 отсчеты. Если любые два или более этих отсчетов будут содержать лог. «1», то принятый фронт – помеха и приемник перейдет в режим поиска очередного спадающего фронта. Если после обнаружения фронта хотя бы два отсчета из трех (8, 9, 10 отсчеты) содержат низкие уровни, то принимаемая последовательность – данные, которые будут приниматься по тому же правилу: два из трех. Это обеспечивает дополнительную помехоустойчивость приема данных – рис.3.27, где "черточками" показаны моменты чтения линии RxD, длинные "черточки" соответствуют 8, 9, 10 отсчетам (нумерация с единицы).

старт бит

b0

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

стоп бит

RxD

Receiver sampling

Рис. 3.27 – Мажоритарный принцип приема сигнала из цифрового канала

При окончании приема ожидается получение отсчетов содержащих лог. «1» (стоп бит). Если при этом из трех отсчетов хотя бы два содержат низкий уровень, то фиксируется ошибка кадра FE (Framing Error) и соответствующий бит регистра статуса USR устанавливается в «1».

В независимости от того был ли принят стоп бит или произошла ошибка при его приеме данные из сдвигового регистра приемника передаются в регистр UDR, а бит окончания приема RXC в регистре статуса USR устанавливается в «1».

Если при приеме установлен режим 9-разрядных данных (бит CHR9=1 регистра UCR), то бит RXB8 регистра UCR принимает значение бита 9 регистра сдвига.

Если при приеме очередного символа оказывается, что регистр UDR не был прочитан фиксируется ошибка перегрузки OR (OverRun) и соответствующий бит регистра USR устанавливается в «1». Это означает, что принятый символ не может быть передан из сдвигового регистра в UDR и его значение будет потеряно первым же обнаруженным фронтом старт бита. Значение бита OR буферизировано, т.е. обновляется при чтении регистра UDR (проверять ошибку перегрузки надо после чтения принятого символа).

Включением/выключением приемника управляет бит RXEN регистра UCR. Если приемник включен (RXEN=1) то вывод МК PD0 используется как вход приемника UART независимо от настроек порта. В противном случае этот pin работает как порт.

UART  обслуживается  четырьмя  регистрами:  RG  данных  приема/передачи,  RG

управления, RG статуса и RG управления скоростью обмена.

UDR (UART I/O Data RG) – регистр данных устройства.

Под одним адресом физически скрыты два регистра – приемника по чтению и передатчика по записи.

USR (UART Status RG) – статусный регистр устройства.

RxC (UART Receive Complete) – устанавливается в «1» когда принимаемый символ передан из сдвигового регистра в регистр данных UDR, установка бита происходит независимо от наличия ошибки кадра. Бит сбрасывается при чтении регистра. Если в регистре управления разрешены прерывания, то установка этого бита вызывает соответствующее прерывание.

TxC (UART Transmitte Complete) – устанавливается в «1» когда последний бит текущего символа, включая служебные биты, был выдвинут из сдвигового регистра в линию и регистр данных UDR не содержит нового символа для передачи. Если в управляющем регистре разрешены прерывания, то установка бита вызывает соответствующее прерывание. Бит сбрасывается автоматически при начале выполнении обработчика прерывания. Бит можно сбросить программно записью в него лог. «1».

UDRE (UART Data RG Empty) – устанавливается когда символ из регистра UDR передан в освободившейся сдвиговый регистр и означает готовность передатчика к приему очередного символа для передачи. Если в управляющем регистре разрешены прерывания, то установка этого бита вызывает соответствующее прерывание до тех пор пока он не будет сброшен. Сброс бита осуществляется записью в регистр UDR. При сбросе МК этот бит установлен, показывая готовность передатчика.

FE (Framing Error) – устанавливается когда на месте стоп бита принимаемого символа оказывается ноль.

OR (Overrun) – устанавливается когда в регистре UDR имеется не прочитанный символ и в сдвиговом регистре принят очередной символ. Бит буферизирован, что означает, что его обновление происходит при чтении регистра UDR, бит сбрасывается при перезаписи принятых данных в UDR.

UCR (UART Control RG) – регистр управления устройством.

RxCIE (RX Complete Interrupt Enable) – установка в «1» разрешает прерывание при окончании приема (по установке бита RXC статусного регистра USR).

TxCIE (TX Complete Interrupt Enable) – установка в «1» разрешает прерывание при окончании передачи (по установке бита TXC статусного регистра USR).

UDRIE (UART Data RG Empty Interrupt Enable) – установка в «1» разрешает прерывание при окончании передачи и пустоте регистра данных (по установке бита UDRE статусного регистра USR).

RXEN (RX Enable) – установка в «1» включает приемник. При сброшенном бите установка битов RXC, OR, FE невозможна. При сбросе этого бита влияние на эти разряды не оказывается.

TXEN (TX Enable) – установка в «1» включает передатчик. Если сброс бита произошел во время передачи символа, то передатчик не выключится до тех пор пока не будет передан текущий символ из сдвигового регистра и плюс все символы записанные в UDR.

CHR9 (9 Bit Characters) – установка в «1» устанавливает длину символа 9 бит плюс старт бит и стоп бит. Девятый символ принимается в разряде RXB8, а передается через разряд TXB8 управляющего регистра. Данный бит позволяет эмулировать дополнительный разряд данных или дополнительный стоп бит или бит четности.

UBRR (UART Band Rate RG) – регистр управления частотой приемопередатчика.

Частота приемопередатчика определяется на основании формулы и нижеследующей таблицы.

BAUD=FCK/(16(UBRR+1)), где FCK – частота кварца.

    - EEPROM – энергонезависимая память данных

Разработчики МК часто встраивают в свои изделия энергонезависимую память EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Это позволяет сохранить данные на период пропадания питания, что характерно устройствам с батарейным или комбинированным питанием. Также общей чертой обращения к EEPROM является то, что процедуры записи и чтения требуют посылки последовательности определенных команд, а сам процесс обращения занимает несколько миллисекунд, требуя полной остановки выполнения программы на этот период. Это обеспечивает сохранность данных от случайной записи, стирания при различных сбоях – отказ генератора, снижение напряжения питания и т.д.

Программно EEPROM доступно с помощью трех адресов: регистр адреса (EEPROM Address RG), регистр данных (EEPROM Data RG) и регистр управления (EEPROM Control RG).

EEMWE (EEPROM Master Write Enable) – разрешает запись в память, если этот бит равен нулю, то запись не возможна (после программной установки этого бита, МК автоматически его сбросит после четырех тактов МК).

EEWE (EEPROM Write Enable) – назначение это бита отождествлено со стробом записи EEPROM, который посылается после корректной установки адреса и данных, при этом бит EEMWE должен быть установлен в «1».

EERE (EEPROM Read Enable) - назначение это бита отождествлено со стробом чтения EEPROM, который посылается после корректной установки адреса и данных; при этом процессор останавливается на 4 такта перед выполнением следующей команды; в конце операции бит автоматически сбрасывается; попытка чтения во время записи приведет к прекращению цикла записи и неопределенности данных при чтении.

Таким образом, процедура записи в энергонезависимую память следующая:

- дождаться когда бит EEMWE управляющего регистра EECR сбросится в ноль;

- записать адрес в регистр EEAR (если нужно), записать данные в регистр EEDR (если нужно);

- установить в «1» бит EEMWE управляющего регистра EECR, при этом бит EEWE должен быть сброшен;

- в течение 4 тактов после установки EEMWE послать команду записи установкой в «1» бита

EEWE.

Доступ при записи в память занимает примерно 2.5 мс при Vcc=5 В и 4 мс при Vcc=2.7 В. После успешной записи бит EEWE автоматически установится в ноль. После установки бита EEWE процессор останавливается на два такта перед выполнением следующей инструкции. Особое внимание при записи в EEPROM следует уделять прерываниям, которые могут прервать цикл записи и привести к потере данных.

Сводная таблица портов

  - ПРОГРАММИРОВАНИЕ МК И ЕГО ИДЕНТИФИКАЦИЯ

В настоящее время практически все МК имеют в своем составе управляющие биты конфигурации, которые называются обычно Lock, Fuse битами. Назначением этих бит является конфигурирование МК, например, разрешение/запрещение программирования памяти и т.п.

В серии МК AT90 Lock биты предназначены для управления возможностью записи во Flash и EEPROM, а также возможностью чтения программы из вне. При этом восстановление значений этих битов в исходное состояние (все разрешено) возможно только операцией erase chip – полным удалением программы и данных.

МК AT90S2313 имеются два Fuse бита: SPIEN, FSTRT. Когда значение первого равно нулю, программирование по последовательному интерфейсу и загрузка данных разрешены (по умолчанию SPIEN=0). Когда FSTRT=0 включается режим ускоренного старта – за счет сокращения времени ожидания окончания переходных процессов при включении генератора (значение по умолчанию FSTRT=1) – см. рис.3.7.

Также AT90S2313 как и другие содержит нестираемые биты опознавания: signature bits, чтение которых позволяет идентифицировать марку МК, его производителя, определить объем Flash памяти и получить некоторые другие сведения. Отметим, что с помощью Lock битов чтение этих бит может быть запрещено.

Программирование Flash возможно двумя путями: по параллельному или последовательному интерфейсу. В исходном состоянии вся память готова к записи (каждая ячейка содержит 0FFh). При этом параллельное программирование требует наличия +12 В, которое используется только для перевода чипа в режим параллельного программирования. В документации на каждый МК имеются подробные алгоритмы программирования и схемы включения.

# Разработка устройств на основе МК.

Разработка программно-аппаратных устройств это процесс проектирования и создания документации. Проектирование – комплекс мероприятий, обеспечивающих поиск технических решений, удовлетворяющих заданным требованиям, их оптимизацию и реализацию в виде комплекта конструкторских документов и опытного образца (образцов), подвергаемого циклу испытаний на соответствие требованиям технического задания (ТЗ). Здесь следует отметить, что развитость средств математического моделирования иногда позволяет заменить часть экспериментально-физических испытаний на математический эксперимент.

В самом общем случае техническая разработка и внедрение чего-либо (в т.ч. программно-аппаратных систем) подразумевает выполнение следующих стадий (стадии 3, 4, 5 и 6 могут отсутствовать по разным причинам, например: устройство построено на существующей элементной базе с использованием существующих технологий).

- Научно-исследовательская разработка (НИР). На этой стадии проходят проверку новые идеи и изобретения, в т.ч. оценивается выполнимость поставленных в ТЗ задач (часто на этом этапе ТЗ корректируется или создается заново). Теоретические предпосылки решения научных проблем проверяются в ходе опытно-экспериментальных работ или математическим моделированием (если это не противоречит фундаментальным положениям теорий и ТЗ). Порядок выполнения НИР регламентируется ГОСТ Р 15.101.98 "Порядок выполнения научно-исследовательских работ". Стандарт устанавливает общие требования к организации и выполнению НИР (порядок выполнения и приемки, этапы выполнения, правила их выполнения и приемки, порядок разработки, согласования и утверждения документов в процессе организации и выполнения, порядок реализации результатов).

- Опытно-конструкторская разработка (ОКР). На этой стадии идеи и решения, возникающие в процессе НИР, реализуются в опытных образцах и технической документации. Таким образом, ОКР является процессом инженерного воплощения теоретических результатов, полученных на этапе НИР, в схему и конструкцию изделия. Основная задача ОКР – создание комплекта конструкторской документации для производства изделия (если имеющиеся в распоряжении разработчика научно-технические материалы не требуют проведения НИР, основанием для выполнения ОКР является ТЗ, утвержденное заказчиком). На этапе ОКР на первый план выступают экономические задачи, так как именно здесь формируются основные параметры изделия, влияющие на его себестоимость и на длительность и стоимость его разработки. ОКР заканчивается выпуском комплекта технической документации, изготовлением и испытанием его опытного образца (или опытной партии).

- Конструкторская подготовка производства. Осуществляется проектирование нового изделия, разрабатываются рабочие чертежи и техническая документация.

- Технологическая подготовка производства. Разрабатываются и проверяются новые технологические процессы, проектируется и изготавливается технологическая оснастка для производства изделия.

- Организационная подготовка производства. На этой стадии выбираются методы перехода на выпуск новой продукции, проводятся расчеты потребности в материалах и комплектующих изделиях, определяются продолжительность производственного цикла изготовления изделия, размеры партий, и пр.

- Отработка изделия в опытном производстве. Осваивается выпуск опытного образца

(опытной партии), проводится отладка новых технологических процессов.

Современная электронная промышленность выпускает огромное количество МК, которые можно применять для решения различных задач управления и обработки информации. Поэтому процесс проектирования устройств с помощью МК сильно упрощается (не надо проводить указанные выше стадии разработки по отношению к самому МК, остается дополнить его в случае необходимости также стандартными изделиями и применить стандартные технологии пайки, монтажа элементов и даже поместить результат в типовой корпус). Поэтому

специфика разработки программно-аппаратных комплексов диктует похожие стадии разработки, но они "ориентированы" на решаемую задачу, а не на средства решения.

Безусловно, решение конкретной задачи из области "измерения, контроля, управления" начинается с анализа способов решения на фундаментальном уровне (это своеобразная стадия НИР, требующая описания постановки задачи и ее решения в терминах математики, физики, информатики и т.п.). Оптимальный выбор решения сложной задачи часто можно сделать благодаря личному опыту разработчика и здесь большую роль играет математическое моделирование, которое также берет на себя часть задач стадии ОКР и позволяет снизить затраты на последнюю. В любом случае итогом стадии НИР является конкретный способ решения, который представляется в виде структурной и функциональной схем и алгоритма программной части будущего устройства с оглядкой на возможности (состав и характеристики) современных МК.

Структурная схема – это схема, определяющая основные функциональные части устройства, их назначение и основные взаимосвязи. В более общем смысле "структура" – это совокупность частей системы, на которые она может быть разделена по определенному признаку, а также основные пути передачи воздействия между ними.

В качестве примера перехода от математической модели к структурной схеме рассмотрим задачу сложения числа и единицы: x=x+1. Назовем устройство "Инкрементор". С точки зрения структуры нам потребуется: сумматор (СУМ) и, очевидно, устройства для хранения данных (УХД): операнда (УХО), константы (К1) и результата (УХР), а также схема управления (СУ). Тогда структурная схема такого устройства может иметь вид – рис. 4.1 (пунктиром выделены два варианта, чем лаконичней схема – тем лучше, без потери ясности конечно):

- блоки обозначаются прямоугольниками с названиями внутри (допускается обозначения буквами/надписями на русском и английском языках);

- основные связи обозначаются линиями (допускается указание направления передачи сигналов/данных по смыслу);

- блоки могут не иметь связей (как СУ), но это не означает, что он "бесполезный" – просто он связан со всеми блоками и, если нарисовать эти связи, то схема будет "захламлена" – снижается ее читаемость, информативность (чем больше блоков – тем будет хуже, именно поэтому говорят, что на структурной схеме показывают только основные связи).

| УХД |  | СУМ |
| --- | --- | --- |

СУ

УХР

К1

СУМ

УХО

СУ

Рис. 4.1 – Варианты структурной схемы инкрементора

Функциональная схема – документ, отражающий процессы, протекающие в устройстве или в его отдельных функциональных узлах. Функциональная схема поясняет процессы (как правило, основные), протекающие в функциональных блоках и цепях устройства. Применительно к микропроцессорным устройствам, по сути, это развернутая структурная схема с пояснениями, учитывающими их реализацию (в частности, блоки группируются по месту их реализации, привязываются к смысловому назначению: индикация, панель ввода данных, интерфейсный блок и т.п.).

На примере "Инкрементора" функциональная схема обязана указать способ реализации устройств хранения данных и сумматора, а вот схема управления в данном случае – не основное. УХД можно реализовать регистрами, а СУМ в виде сумматора или на основе АЛУ (выпускается готовый функциональный блок). Тогда функциональная схема устройства может

иметь вид – рис. 4.2 (обозначения УХД и СУМ – наследуются из структурной схемы). Обратите внимание, что параметры (скорость работы, питание) регистров и сумматора на этой схеме не имеют значения, а вот разрядность может указываться (т.к. разрядность входных данных может быть разной). Логика работы устройства состоит в записи входного операнда в регистр для "X", сложения его значения с единицей, хранимой в регистре для "1", и выдаче результата в регистр "результата" (т.е. по сути это "указания" для схемы управления).

RG

для 1

УХД

СУ

RG

результата

RG

для X

СУМ

Сумматор

входной операнд

результат операции

Рис. 4.2 – Функциональная схема "Инкрементора"

После разработки функциональной схемы устройства (временно отложив вопрос создания алгоритма устройства) приступают к выбору элементной базы, которая будет учитывать не только функциональный смысл, но и требования по быстродействию, уровню питания и т.п. После выбора элементной базы рисуют принципиальную электрическую схему, которая содержит промышленно выпускаемые элементы и учитывает законы электротехники (в части нагрузочной способности элементов, соответствия уровней питания и его качества, а также временных характеристик элементов и блоков). Если необходимо схему разбивают на фрагменты – в соответствии с их реализацией на печатных платах. На рис. 4.3 представлена схема принципиальная электрическая "Инкрементора" без указания цепей питания (для наглядности примера), а в таблице 4.1 приводятся перечень элементов и их назначение. Отметим, что на реализации УХР в виде отдельного регистра можно сэкономить, т.к. сумматор сохраняет результат при сохранении исходных данных.

Рис. 4.3 – Принципиальная электрическая схема "Инкрементора" (цепи питания не показаны)

Приведенная схема неоптимальна, например можно было бы вместо U1:B комбинацию на его входах подать прямо на входы сумматора B1-B4, а освободившийся элемент использовать в других целях проекта или найти не сдвоенный регистр, чтобы уменьшить стоимость к примеру.

Таблица 4.1. Перечень элементной базы

Далее прорабатываются временные диаграммы работы блоков (элементов), позволяющие распределить общие ресурсы во времени и, например определить время работы устройства до появления результата. На рис. 4.4 представлены временные диаграммы работы "Инкрементора". Видно, что результат готов через максимум 3200 нс после записи входных данных (нарастающего фронта строба Stb), данные по задержкам работы самих элементов схемы берутся из документации производителя.

DI

Входные данные

≥170

≥50

≥130

≥0

Stb

D0-D7	Данные на выходе регистров

≤260

DO

≤2940

Результат

Рис. 4.4 – Временные диаграммы работы "Инкрементора"

На этом разработка аппаратной части заканчивается. А после выполнения математического моделирования, подтверждающего заявленные характеристики, оформления пакета документации и производства опытного образца стадия ОКР аппаратной части считается завершенной.

Следующим этапом является разработка программной части, которая начинается с разработки алгоритма программы, учитывающего специфику выбранной элементной базы (исходными данными является функциональная и принципиальная схемы, а также ТЗ). В примере с "Инкрементором" программная составляющая отсутствует (не предполагается, т.к. нет программируемых элементов). В общем случае, алгоритмы должны выделять основные процедуры (функции) и формировать исходные и выходные структуры данных в соответствии с аппаратной частью и ТЗ. По разработанному алгоритму пишется программный код на каком- либо подходящем языке программирования (в случае с МК в идеале – ассемблере).

Наконец, если на какой-то стадии или каком-то этапе становится очевидным невозможность достижения параметров/показателей ТЗ, то процесс проектирования повторяют с того этапа, который может обеспечить исправление ситуации (или обосновывают невозможность решения такой задачи и согласуют изменение требований в ТЗ).

Разрабатываемое устройство обязано сопровождаться документацией (чертежи, схемы, алгоритмы, программы и т.п.), оформление которой может происходить параллельно с разработкой или по ее окончанию (в этом случае говорят: "рабочие материалы" превращаются в "документацию"). Для их единообразного оформления приняты стандарты, описывающие состав документации, порядок ее оформления и правила поддержания, внесения изменений и т.п.: ЕСКД – единая система конструкторской документации, ЕСТД – единая система

технологической документации (это касается производственных процессов и жизненных циклов изделий – выходит за рамки курса) и ЕСПД – единая система программной документации. Со стандартами можно ознакомиться в библиотеке и в электронных базах, например: docs.cntd.ru

  - Стандарты аппаратной части (ЕСКД)

В настоящее время разработка устройств выполняется в рамках специализированных CAD систем, что обеспечивает выполнения многочисленных стандартов ЕСКД. С другой стороны, ограничиваясь необходимостью выполнения курсового проекта, обозначим основные из них.

- ГОСТ 2.102-2013 "Виды и комплектность конструкторских документов"

- ГОСТ 2.701-2008 "Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению"

- ГОСТ 2.702-2011 "Правила выполнения электрических схем"

- ГОСТ 2.709-89 "Единая система конструкторской документации. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах"

- ГОСТ 2.417-91 "Платы печатные. Правила выполнения чертежей"

- ГОСТ Р 53736-2009 "Изделия электронной техники. Порядок создания и постановки на производство. Основные положения"

  - Стандарты программной части (ЕСПД)

- ГОСТ 19.001-77 Общие положения.

- ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов (переиздан в ноябре 1987 г. с изменениями).

- ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки.

- ГОСТ 19.103-77 Обозначение программ и программных документов.

- ГОСТ 19.104-78 Основные надписи.

- ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным документам.

- ГОСТ	19.106-78	Требования	к	программным	документам,	выполненным	печатным способом.

- ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.202-78 Спецификация. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.

- ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.402-78 Описание программы.

- ГОСТ 19.404-79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.501-78 Формуляр. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.502-78 Описание применения. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.503-79 Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.504-79 Руководство программиста.

- ГОСТ 19.505-79 Руководство оператора.

- ГОСТ 19.506-79 Описание языка.

- ГОСТ 19.508-79 Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 19.604-78 Правила внесения изменений в программные документы, выполняемые печатным способом.

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.

- ГОСТ 19.781-90 Обеспечение систем обработки информации программное.

Стоит упомянуть стандарт ГОСТ Р 51189-98 "Средства программные систем вооружения". Некоторые заказчики не военного профиля требуют выполнения этого стандарта, т.к. он учитывает вопросы несанкционированного доступа, а также затрагивает проблематику качества программных средств.

Также существует ГОСТ Р 51904-2002 "Программное обеспечение встроенных систем", стандарт подготовлен в развитие ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 "Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств" с целью учета специфики разработки и документирования программного обеспечения встроенных систем реального времени.

Помимо отечественных стандартов (которые надо признать устарели) существуют международные стандарты для написания документации, ниже приводится список основных:

- IEEE Std 1063-2001 «IEEE Standard for Software User Documentation» – стандарт для написания руководства пользователя;

- IEEE Std 1016-1998 «IEEE Recommended Practice for Software Design Descriptions» – стандарт для написания технического описания программы;

- ISO/IEC FDIS 18019:2004 «Guidelines for the design and preparation of user documentation for application software» – ещё один стандарт для написания руководства пользователя, который включает большое количество примеров;

- ISO/IEC 26514:2008 «Requirements for designers and developers of user documentation» –

стандарт для дизайнеров и разработчиков документации пользователя.

| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Адрес | Прямая адресация |  | Косвенная адресация |
| --- | --- | --- | --- |
| 0FFh |  |  | Доступная память (в некоторых моделях может отсутствовать в принципе) |
| 0F0h | Регистр «B» |  |  |
| 0E0h | Аккумулятор (Асс) |  |  |
| 0D0h | PSW – слово состояния |  |  |
| 0B8h | IP – регистр приоритетов |  |  |
| 0B0h | Порт 3 |  |  |
| 0A8h | IE - регистр разрешения IRQ |  |  |
| 0A0h | Порт 2 |  |  |
| 099h | SBUF – буферный регистр приемопередатчика UART |  |  |
| 098h | SCON – регистр управления приемопередатчика UART |  |  |
| 090h | Порт 1 |  |  |
| 08Dh | ТН1 | Старший байт таймера/счётчика 1 |  |
| 08Ch | ТН0 | Старший байт таймера/счётчика 0 |  |
| 08Bh | ТL1 | Младший байт таймера/счётчика 1 |  |
| 08Ah | ТL0 | Младший байт таймера/счётчика 0 |  |
| 089h | TMOD – регистр режимов таймеров |  |  |
| 088h | TCON – регистр управления таймерами |  |  |
| 087h | PCON – регистр «мощности» |  |  |
| 083h | DPH | DPTR – регистр косвенной адресации |  |
| 082h | DPL |  |  |
| 081h | SP – указатель стека |  |  |
| 080h | Порт 0 |  |  |
| 07Fh 030h | ОЗУ (80 байт) – доступная память (обычно здесь размещают стек и переменные) |  |  |
| 02Fh 020h | Побитно доступная область (128 бит) |  |  |
| 01Fh 000h | 4 банка по 8 байт каждый (регистровый файл) |  |  |

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | F1 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RS1 | RS0 | банк | адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00h - 07h |
| 0 | 1 | 1 | 08h - 0Fh |
| 1 | 0 | 2 | 10h - 17h |
| 1 | 1 | 3 | 18h - 1Fh |

| № бита | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистр IE | EA | - | - | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| Регистр IP | - | - | - | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |

| Номер бита | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Gate | C/T | M1 | M0 | Gate | C/T | M1 | M0 |
|  | Таймер/счетчик 1 |  |  |  | Таймер/счетчик 0 |  |  |  |

| Gate – управление блокировкой | =0 – таймер разрешен, если бит TCON.TRn установлен =1 – таймер разрешен, если на входе внешнего прерывания INTn высокий уровень и бит TCON.TRn установлен |
| --- | --- |
| C/T – управление тактированием | =0 – таймер работает от внутреннего генератора с делителем на 12 =1 – таймер работает от сигнала на внешнем входе Tn |
| M1, M0 – выбор режима работы | 0 0 – режим 0 (рис.1.13А), 13-бит счетчик 0 1 – режим 1 (рис.1.13Б), 16-бит счетчик 1 0 – режим 2 (рис.1.14), 8-бит счетчик с перезагрузкой 1 1 – режим 3 (рис.1.15), два независимых 8-бит счетчика (таймер 0) |

| Номер бита | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
|  | Таймер/счетчик 1 |  | Таймер/счетчик 0 |  | см. раздел 1.2, внешние прерывания |  |  |  |

| Бит |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | RI | Флаг прерывания приемника (активен, если принят байт данных) |
| 1 | TI | Флаг прерывания передатчика (активен, если байт передан в линию) |
| 2 | RB8 | Прием 9-го бита для режимов 2 и 3 или стоп-бита для режима 1 |
| 3 | TB8 | Передача 9-го бита для режимов 2 и 3 |
| 4 | REN | Разрешение/запрет приема данных |
| 5 | SM2 | Устанавливается программно для запрета приема сообщений, в которых девятый бит имеет значение 0 (режимы 1, 2 и 3) |
| 6 | SM1 | Режим работы UART (SM1 SM0): 0 0 - режим 0 (синхронный обмен) 0 1 - режим 1 (асинхронный обмен, 8 бит, изменяемая скорость передачи) 1 0 - режим 2 (асинхронный обмен, 9 бит, фиксированная скорость передачи) 1 1 - режим 3 (асинхронный обмен, 9 бит, изменяемая скорость передачи) |
| 7 | SM0 |  |

| Бит |  | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 0 | IDL | Бит холостого хода. Установка в «1» переводит МК в режим пониженного энергопотребления – режим холостого хода. |
| 1 | PD | Бит пониженной мощности. При установке в «1» МК переходит в power down mode. |
| 2 | GF0 | Флаги общего назначения – могут использоваться по усмотрению пользователя. |
| 3 | GF1 |  |
| 4 | - | Резерв. Не рекомендуется записывать в эти биты «1». |
| 5 | - |  |
| 6 | - |  |
| 7 | SMOD | Удвоенная скорость передачи. Установка в «1» удваивает скорость UART – см. раздел 1.5. |

| Команды передачи данных | Т Б Ц | Операция |
| --- | --- | --- |
| Пересылка аккумулятор - регистр (n=0÷7) MOV A, Rn MOV Rn, A | 1 1 1 | (A)←(Rn) (Rn)←(A) |
| Пересылка аккумулятор - прямоадресуемый байт MOV A, ad MOV ad, A | 3 2 1 | (A)←(ad) (ad)←(A) |
| Пересылка аккумулятор - байт из ПД (i=0,1) MOV A, @Ri MOV @Ri, A | 1 1 1 | (A)←((Ri)) ((Ri))←(A) |
| Загрузка в аккумулятор константы MOV A, #d | 2 2 1 | (A)←#d |
| Загрузка в регистр константы MOV Rn, #d | 2 2 1 | (Rn)←#d |
| Пересылка регистр - прямоадресуемый байт MOV Rn, ad MOV ad, Rn | 3 2 2 | (Rn)←(ad) (ad)←(Rn) |
| Пересылка байта ПД по прямому адресу MOV ad, @Ri MOV @Ri, ad | 3 2 2 | (ad)←((Ri)) ((Ri))←(ad) |
| Пересылка прямоадресумая "память - память" MOV add, ads | 9 3 2 | (add)←(ads) |
| Пересылка по прямому адресу константы MOV ad, #d | 7 3 2 | (ad)←#d |
| Пересылка в ПД константы MOV @Ri, #d | 2 2 1 | ((Ri))←#d |
| Загрузка указателя данных MOV DPTR, #d16 | 13 3 2 | (DPTR)←#d16 |
| Пересылка в аккумулятор байта из ПП MOVC A, @A+DPTR MOVC A, @A+PC | 1 1 2 | (A)←((A) + (DPTR)) (PC)←(PC)+1, (A)←((A)+(PC)) |
| Пересылка аккумулятор - байт из внешней ПД MOVX A, @Ri MOVX @Ri, A MOVX A, @DPTR MOVX @DPTR, A | 1 1 2 | (A)←((Ri)) ((Ri))←(A) (A)←((DPTR)) ((DPTR))←(A) |
| Стек: загрузка/выгрузка PUSH ad POP ad | 3 2 2 | (SP)←(SP)+1, ((SP))←(ad) (ad)←(SP), (SP)←(SP)–1 |
| Обмен аккумулятора с регистром XCH A, Rn | 1 1 1 | (A)↔(Rn) |
| Обмен аккумулятора с прямоадресуемым байтом XCH A, ad | 3 2 1 | (A)↔(ad) |
| Обмен аккумулятора с байтом из ПД XCH A, @Ri | 1 1 1 | (A)↔((Ri)) |
| Обмен младших тетрад аккумулятора и байта ПД XCHD A, @Ri | 1 1 1 | (A0…3)↔((Ri)0…3) |

| Арифметические команды | Т Б Ц |  | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| Сложение аккумулятора с константой ADD A, #d ADDC A, #d | 2 | 2 1 | (A)←(A)+#d (A)←(A)+#d+(C) |
| Сложение аккумулятора с регистром (n=0÷7) ADD A, Rn ADDC A, Rn | 1 | 1 1 | (A)←(A)+(Rn) (A)←(A)+(Rn)+(C) |
| Сложение аккумул. с прямоадресуемым байтом ADD A, ad ADDC A, ad | 3 | 2 1 | (A)←(A)+(ad) (A)←(A)+(ad)+(C) |
| Сложение аккумулятора с байтом из ПД (i=0,1) ADD A, @Ri ADDC A, @Ri | 1 | 1 1 | (A)←(A)+((Ri)) (A)←(A)+((Ri))+(C) |
| Десятичная коррекция аккумулятора DA A | 1 | 1 1 | Если (А0…3)>9 или ((AC)=1), то (А0…3)←(А0…З) + 6, затем если (А4…7) >9 или ((С)=1), то (А4…7)←(А4…7) + 6 |
| Вычитание из аккумулятора регистра и заёма SUBB A, Rn | 1 | 1 1 | (A)←(A)–(C)–(Rn) |
| Вычитание из аккумулятора прямоадресуемого байта и заема SUBB A, ad | 3 | 2 1 | (A)←(A)–(C)–((ad)) |
| Вычитание из аккумулятора байта ПД и заема SUBB А, @Ri | 1 | 1 1 | (A)←(A)–(C)–((Ri)) |
| Вычитание из аккумулятора константы и заема SUBB А, #d | 2 | 2 1 | (A)←(A)–(C)–#d |
| Инкремент INC А INC Rn INC ad INC @Ri INC DPTR | 1 1 3 1 1 | 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 | (A)←(A)+1 (Rn)←(Rn)+1 (ad)←(ad)+1 ((Ri))←((Ri))+1 (DPTR)←(DPTR)+1 |
| Декремент DEC A DEC Rn DEC ad DEC @Ri | 1 1 3 1 | 1 1 1 1 2 1 1 1 | (A)←(A)–1 (Rn)←(Rn)–1 (ad)←(ad)–1 ((Ri))←((Ri))–1 |
| Умножение/деление аккумулятора на регистр В MUL AB DIV AB | 1 | 1 4 | (B)(A)←(A)*(В) (B).(A)←(A)/(В), без знака |

| Логические команды | Т Б Ц |  | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| Логическое умножение ANL A, #d ANL ad, #d ANL A, Rn ANL A, ad ANL ad, A ANL A, @Ri | 2 7 1 3 3 1 | 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 | (A)←(A) AND #d (ad)←(ad) AND #d (A)←(A) AND (Rn) (A)←(A) AND (ad) (ad)←(ad) AND (A) (A)←(A) AND ((Ri)) |
| Логическое сложение ORL A, #d ORL ad, #d ORL A, Rn ORL A, ad ORL ad, A ORL A, @Ri | 2 7 1 3 3 1 | 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 | (A)←(A) OR #d (ad)←(ad) OR #d (A)←(A) OR (Rn) (A)←(A) OR (ad) (ad)←(ad) OR (A) (A)←(A) OR ((Ri)) |
| Логическое исключающее сложение XRL A, #d XRL ad, #d XRL A, Rn XRL A, ad XRL ad, A XRL A, @Ri | 2 7 1 3 3 1 | 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 | (A)←(A) XOR #d (ad)←(ad) XOR #d (A)←(A) XOR (Rn) (A)←(A) XOR (ad) (ad)←(ad) XOR (A) (A)←(A) XOR ((Ri)) |
| Сброс аккумулятора CLR A | 1 | 1 1 | (A)←0 |
| Инверсия аккумулятора CPL A | 1 | 1 1 | (A)←NOT(A) |
| Сдвиг аккумулятора влево циклический RL A RLC A | 1 | 1 1 | (An+1)←(An), n=0÷6, (A0)←(A7) (An+1)←(An), n=0÷6, (A0)←(C), (C)←(A7) |
| Сдвиг аккумулятора вправо циклический RR A RRC A | 1 | 1 1 | (An)←(An+1), n=0÷6, (A7)←(A0) (An)←(An+1), n=0÷6, (A7)←(C), (C)←(A0) |
| Обмен местами тетрад в аккумуляторе SWAP A | 1 | 1 1 | (A0…3)↔(A4…7) |

| Команды операций с битами | Т Б Ц |  | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| Операции с битом переноса CLR С SETB С CPL С | 1 | 1 1 | (C)  0 (C)  1 (C)  NOT(C) |
| Сброс/установка бита с номером bit CLR bit SETB bit CPL bit | 4 | 2 1 | (b)  0 (b)  1 (b)  NOT(b) |
| Конъюнкция бита переноса и бита ANL С, bit ANL С, /bit | 4 | 2 2 | (C)  (C) AND (b) (C)  (C) AND (NOT(b)) |
| Дизъюнкция бита переноса и бита ORL С, bit ORL С, /bit | 4 | 2 2 | (C)  (C) OR (b) (C)  (C) OR (NOT(b)) |
| Пересылка бита MOV С, bit MOV bit, С | 4 4 | 2 1 2 2 | (C)  (b) (b)  (C) |

| Команды передачи управления | Т Б Ц |  | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| Длинный переход LJMP ad16 | 12 3 2 |  | (PC)←ad16 |
| Абсолютный переход в границах 2 кБ AJMP ad11 | 6 | 2 2 | (PC)←(PC)+2, (PC0-10)←ad11 |
| Короткий относит. переход в границах 256 байт SJMP rel | 5 | 2 2 | (PC)←(PC)+2, (PC)←(PC)+rel |
| Косвенный относительный переход JMP @A+DPTR | 1 | 1 2 | (PC)←(A)+(DPTR) |
| Переход, если аккумулятор =0, ≠0 JZ rel JNZ rel | 5 | 2 2 | (PC)←(PC)+2, если (A)=0,то (PC)←(PC)+rel (PC)←(PC)+2, если (A)≠0,то (PC)←(PC)+rel |
| Переход, если перенос =1, ≠1 JC rel JNC rel | 5 | 2 2 | (PC)←(PC)+2, если (С)=1, то (PC)←(PC)+rel (PC)←(PC)+2, если (С)=0, то (PC)←(PC)+rel |
| Переход, если бит =1, =0 JB bit, rel JNB bit, rel | 11 3 2 |  | (PC)←(PC)+3, если (b)=l, то (PC)←(PC)+rel (PC)←(PC)+3, если (b)=0, то (PC)←(PC)+rel |
| Переход, если бит установлен, с последующим сбросом бита JBC bit, rel | 11 3 2 |  | (PC)←(PC)+3, если (bit)=1, то (bit)←0 и (PC)←(PC)+rel |
| Декремент операнда и переход, если ≠0 DJNZ Rn, rel DJNZ ad, rel | 8 8 | 2 2 3 2 | (PC)←(PC) +2 (3), (op)←(op)–1, если (op) ≠ 0, то (PC)←(PC)+rel |
| Сравнение операнда1 с операндом2 и переход, если не равно CJNE A, ad, rel CJNE A, #d, rel CJNE @Ri, #d, rel | 8 3 2 10 3 2 10 3 2 |  | (PC)←(PC)+3, если (op1)≠(op2), то (PC)←(PC)+rel, если (op1)<(op2), то (C)←1, иначе (C)←0 |
| Длинный вызов подпрограммы LCALL adl6 | 12 3 2 |  | (PC)←(PC) + 3, (SP)←(SP)+1, ((SP))←(PC0…7), (SP)←(SP)+1, ((SP))←(PC8…15), (PC)←ad16 |
| Абсолютный вызов подпрограммы в пределах 2 кБ ACALL ad11 | 6 | 2 2 | (PC)←(PC)+2, (SP)←(SP)+1, ((SP))←(PC0…7), (SP)←(SP)+1, ((SP))←(PC8…15), (PC0-10)←ad11 |
| Возврат из подпрограммы RET | 1 | 1 2 | (PC8…15)←((SP)), (SP)←(SP)–1, (PC0…7) ←((SP)), (SP)←(SP)–1 |
| Возврат из прерывания RETI | 1 | 1 2 | (PC8…15)←((SP)), (SP)←(SP)–1, (PC0…7)←((SP)), (SP)←(SP)–1 |
| Пустая операция NOP | 1 | 1 1 | (PC)←(PC)+1 |

| Мнемоника | Флаги |
| --- | --- |
| ADD A, <байт источника> ADDC A, <байт источника> SUBB A, <байт источника> | AC, C, OV |
| CLR C CPL C SETB C MOV С, <бит источника> ANL C, <бит источникa> ANL C, </бит источникa> ORL C, <бит источникa> ORL C, </бит источникa> RLC A RRC A | C |
| CJNE <байт назначения>, <байт источника>, <смещение> | C |
| DA A | AC, C |
| MUL AB DIV AB | C=0, OV |

Регистры периферийных устройств

RAM

(EP)ROM

не используется

| МК | Flash КБ | SRAM (EEPROM) байт | Fmax (МГц) | Макс I/O pin | Преры- вания (внеш) | SPI | АЦП кана- лов | UART | ШИМ кана- лов | Vcc (В) | Корпус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT90S1200 | 1 | 0 (64) | 12 | 15 | 3 (1) |  |  |  |  | 2.7- 6.0 | DIP20, SO20, SSOP20 |
| AT90S2313 | 2 | 128 (128) | 10 | 15 | 10 (2) |  |  | 1 | 1 | 2.7- 6.0 | DIP20, SO20 |
| ATmega128 | 128 | 4096 (4096) | 16 | 53 | 34 (8) | 1 | 8 | 2 | 8 | 4.5 - 5.5 | QFP64 |
| ATmega168 | 16 | 1024 (512) | 20 | 23 | 26 (26) | 1 | 8 | USART | 3 | 1.8 - 5.5 | DIP28, QFP32, MLF32 |
| ATmega32 | 32 | 2048 (1024) | 16 | 32 | 19 (3) | 1 | 8 | 1 | 4 | 4.0 - 5.5 | DIP40, QFP44, MLF44 |
| ATmega324P | 32 | 2048 (1024) | 20 | 32 | 31 (3) | 1 | 8 | 1 | 3 | 4.5 - 5.5 | DIP40, QFP44 MLF44 |
| ATmega64 | 64 | 4096 (2048) | 16 | 53 | 34 (8) | 1 | 8 | 2 | 8 | 4.5 - 5.5 | QFP64 |
| ATmega644P | 64 | 4096 (2048) | 20 | 32 | 31 (3) | 1 | 8 | 1 | 3 | 4.5 - 5.5 | DIP40, QFP44 MLF44 |
| ATtiny11 | 1 |  | 6 | 6 | 4 (1) |  |  |  |  | 4 - 5.5 | DIP8, SO8 |
| ATtiny2313 | 2 | 128 (128) | 20 | 18 | 10 (2) | USI |  | USART | 4 | 1.8 - 5.5 | DIP20, SO20 |
| ATtiny26 | 2 | 128 (128) | 16 | 16 | 11 (1) | USI | 11 |  | 2 | 4.5 - 5.5 | DIP20, SO20, MLF32 |

| 0000 | 1 | – вектор сброса (Reset) |
| --- | --- | --- |
| 0001 | 2 | – внешний запрос (INT0) |
| 0002 | 3 | – внешний запрос (INT1) |
| 0003 | 4 | – таймер 1, событие захвата (Timer Capt 1) |
| 0004 | 5 | – таймер 1, событие совпадения (Timer Comp 1) |
| 0005 | 6 | – таймер 1, переполнение (Timer Ovf 1) |
| 0006 | 7 | – таймер 0, переполнение (Timer Ovf 0) |
| 0007 | 8 | – UART, прием завершен (UART RX) |
| 0008 | 9 | – UART, регистр данных пуст (UART UDRE) |
| 0009 | 10 | – UART, передача завершена (UART TX) |
| 000A | 11 | – Аналоговый компаратор (ANA_COMP) |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIFR 3Ah (5Ah) | INTF1 | INTF0 | - | - | - | - | - | - |
|  | R/W | R/W | R | R | R | R | R | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIMSK 3Bh (5Bh) | INT1 | INT0 | - | - | - | - | - | - |
|  | R/W | R/W | R | R | R | R | R | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIFR 38h (58h) | TOV1 | OCF1A | - | - | ICF1 | - | TOV0 | - |
|  | R/W | R/W | R | R | R/W | R | R/W | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIMSK 39h (59h) | TOIE1 | OCIE1A | - | - | TICIE1 | - | TOIE0 | - |
|  | R/W | R/W | R | R | R/W | R | R/W | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCUCR 35h (55h) | - | - | SE | SM | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 |
|  | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| bit | Бит регистра SREG | Синоним |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сброс бита | уст-ка бита |
| 000 | Флаг переноса | clc | sec |
| 001 | Флаг нуля | clz | sez |
| 010 | Флаг отрицательного результата | cln | sen |
| 011 | Флаг переполнения | clv | sev |
| 100 | Флаг знака | cls | ses |
| 101 | Флаг промежуточного переноса | clh | seh |
| 110 | Временный бит | clt | set |
| 111 | Флаг разрешения прерываний | cli | sei |

| Бит состояния регистра SREG | Номер бита | Синоним команды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бит=0 | бит=1 |
| Флаг переноса | 000 | brcc, brsh | brcs, brlo |
| Флаг нуля | 001 | brne | breq |
| Флаг отрицательного результата | 010 | brpl | brmi |
| Флаг переполнения | 011 | brvc | brvs |
| Флаг знака | 100 | brge | brlt |
| Флаг промежуточного переноса | 101 | brhc | brhs |
| Временный бит | 110 | brtc | brts |
| Флаг разрешения прерываний | 111 | brid | brie |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDTCR $21 ($41) | - | - | - | WDTOE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 |
|  | R | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| WDP2 | WDP1 | WDP0 | Делитель, циклов | Период сброса при Vcc=3 В | Период сброса при Vcc=5 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 16k | 47 мс | 15 мс |
| 0 | 0 | 1 | 32k | 94 мс | 30 мс |
| 0 | 1 | 0 | 64k | 0,19 с | 60 мс |
| 0 | 1 | 1 | 128k | 0,38 с | 0,12 с |
| 1 | 0 | 0 | 256k | 0,75 с | 0,24 с |
| 1 | 0 | 1 | 512k | 1,5 с | 0,49 с |
| 1 | 1 | 0 | 1024k | 3,0 с | 0,97 с |
| 1 | 1 | 1 | 2048k | 6,0 с | 1,9 с |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR0 33h (53h) | - | - | - | - | - | CS02 | CS01 | CS00 |
|  | R | R | R | R | R | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| CS02 | CS01 | CS00 | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | стоп (запрет счета) |
| 0 | 0 | 1 | CK |
| 0 | 1 | 0 | CK/8 |
| 0 | 1 | 1 | CK/64 |
| 1 | 0 | 0 | CK/256 |
| 1 | 0 | 1 | CK/1024 |
| 1 | 1 | 0 | внешний вывод T0, задний (falling) фронт |
| 1 | 1 | 1 | внешний вывод T0, передний (rising) фронт |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR1B 2Eh (4Eh) | ICNC1 | ICES1 | - | - | CTC1 | CS12 | CS11 | CS10 |
|  | R/W | R/W | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCNT1H 2Dh (4Dh) | b15 | b14 | b13 | 12 | b11 | b10 | b9 | b8 |
| TCNT1L 2Ch (4Ch) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| Доступ | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCR1AH 2Bh (4Bh) | b15 | b14 | b13 | 12 | b11 | b10 | b9 | b8 |
| OCR1AL 2Ah (4Ah) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| Доступ | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICR1H 25h (45h) | b15 | b14 | b13 | 12 | b11 | b10 | b9 | b8 |
| ICR1L 24h (44h) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| Доступ | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PWM разрешение | TOP значение таймера | Частота |
| --- | --- | --- |
| 8 бит | 255 (0FFh) | fTC1/510 |
| 9 бит | 511 (01FFh) | fTC1/1022 |
| 10 бит | 1023 (03FFh) | fTC1/2046 |

| COM1A1 | COM1A0 | Действия |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Выход OC1 не подключен |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | OC1 сбрасывается в «0» при совпадении и счете вверх, устанавливается в «1» при совпадении и счете вниз |
| 1 | 1 | Наоборот (инвертированный ШИМ) |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTB 18h (38h) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRB 17h (37h) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PINB 16h (36h) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Начал. знач. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| DDRBn | PortBn | I/O | Pull-up | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | input | - | Высокоомный вход |
| 0 | 1 | input | + | Подтянутый к Vcc вход |
| 1 | 0 | output |  | Выход – лог. 0 |
| 1 | 1 | output |  | Выход – лог. 1 |

| Бит порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PB0 | AIN0 - неинверсный вход аналогового компаратора |
| PB1 | AIN1 - инверсный вход аналогового компаратора |
| PB3 | OC1 - выход таймера/счетчика1 по совпадению (compare match output) |
| PB5 | MOSI - выход данных SPI интерфейса |
| PB6 | MISO - вход данных SPI интерфейса |
| PB7 | SCK - линия тактирования SPI интерфейса |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTD 12h (32h) | - | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DDRD 11h (31h) | - | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIND 10h (30h) | - | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Начал. знач. | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

| DDRDn | PortDn | I/O | Pull-up | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | input | - | Высокоомный вход |
| 0 | 1 | input | + | Подтянутый к Vcc вход |
| 1 | 0 | output |  | Выход – лог. 0 |
| 1 | 1 | output |  | Выход – лог. 1 |

| Бит порта | Альтернативная функция |
| --- | --- |
| PD0 | RxD - вход приемника UART |
| PD1 | TxD - выход передатчика UART |
| PD2 | INT0 - вход внешнего прерывания |
| PD3 | INT1 - вход внешнего прерывания |
| PD4 | T0 - вход таймера/счетчика0 |
| PD5 | T1 - вход таймера/счетчика1 |
| PD6 | ICP - вход схемы захвата таймера/счетчика1 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACSR 08h (28h) | ACD | - | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACIS0 |
|  | R/W | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| ACIS1 | ACIS0 | Вид прерывания |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Прерывание по переключению выхода (изменению ACO) |
| 0 | 1 | Зарезервировано |
| 1 | 0 | Прерывание по спадающему фронту ACO (из "1" в "0") |
| 1 | 1 | Прерывание по нарастающему фронту ACO (из "0" в "1") |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UDR 0Ch (2Ch) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USR 0Bh (2Bh) | RxC | TxC | UDRE | FE | OR | - | - | - |
|  | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCR 0Ah (2Ah) | RxCIE | TxCIE | UDRIE | RXEN | TXEN | CHR9 | RXB8 | TXB8 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R | W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBRR 09h (29h) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAR 1Eh (3Eh) | - | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EEDR 1Dh (3Dh) | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|  | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EECR 1Ch (3Ch) | - | - | - | - | - | EEMWE | EEWE | EERE |
|  | R | R | R | R | R | R/W | R/W | R/W |
| Начал. знач. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Обозн. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | CD4508 Dual 4 bit latch | 1 | Сдвоенный 4-разрядный регистр (УХД) - хранение операндов |
| U2 | CD4008 4 bit binary full adder with fast carry | 1 | Сумматор 4-разрядный с переносом (СУМ) - вычисление суммы и хранение результата |
| R1 | С1-4 0.125 Вт, 10 кОм, 5% | 1 |  |